2019年二建《市政实务》模拟题（一）

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，中有1个最符合题意）

1.关于土工合成材料膨润土垫(GCL)施工的要求，不符合规定的是（  ）

A. GCL在有水的地面及下雨时施工时，在施工完后要及时铺设HDPE膜

B. 大面积铺设采用搭接形式，不需要缝合，搭接缝应用膨润土防水浆封闭

C. GCL出现破损之处可根据破损大小采用撤膨润土或者加铺GCL方法修补

D. 每天在防水垫施做后要逐缝、逐点位进行检验验收，如有缺陷立即修补

2.下列关于管道吹扫的说法，错误的是（   ）

A. 按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫，吹扫出的脏物不得进入已吹扫合格的管道

B. 吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不应参与吹扫，待吹扫合格后再安装复位

C. 吹扫压力不得大于管道的设计压力，且应不大于0.3MPa

D. 吹扫介质宜采用氧气，严禁采用压缩空气和可燃性气体

3.为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油，管道敷设时应有一定坡度，以便在最低处设(     )，将汇集的水或油排出

A. 排水器

B. 阀门

C. 补偿器

D, 放散管

4.（   ）是大城市供气的圭动脉

A. 高压燃气管道

B.次高压燃气管道

C. 中压燃气管道

D.低压燃气管道

5.关于供热管道试运行的做法，不符合规定的是（   ）

A. 供热管线工程宜与换热站工程联合进行试运行

B. 试运行时间应在达到试运行的参数条件下连续运行48h

C. 蒸汽官网工程的试运行应带热负荷运行，试运行前应进行暖管，暖管合格后方可略开启阀门

D. 试运行应缓慢升温，升温速度不得大于10℃/h，在低温试运行期间，应对管道、设备进行全面检查，支架的工作状况应做重点检查

6.关于供热管网清洗的说法，错误的是（  ）

A. 清洗方法应根据供热管道的运行要求、介质类别而定。可分为人工清洗、水力冲洗和气体吹洗

B. 供热的供水和回水管道及给水和凝结水的管道，不得用清水清冼

C. 冲洗应按主干线、支干线、支线分别进行，二级管网应单独进行冲洗。冲洗前应先满水浸泡管道，水流方向应与设计的介质流向一致

D. 吹洗出口管在有条件的情况下，以斜上方45°为宜，距出口100m范围内，不得有人工作或怕烫的建筑物，必须划定安全区、设定标志、在整个吹洗作业过程中，应有专人值守

7. (     )补偿能力大，空间小，局部阻力小，投资少，安装方便，适合在长距离架空管上安装

A. 球形补偿器

B. 方形补偿器

C. 自然补偿

D. 套筒补偿器

8.统一施工段的等径直管段宜采用相同厂家、相同规格和性能的预制保温管、管件及保温接头。当无法满足时，应征得（    ）同意。

A. 设计单位

B. 建设单位

C. 勘察设计

D. 监理单位

9.供热管道的系统中，使用最多的是（   ）

A. 开式系统

B. 闭式系统

C. 一级管网

D．二级管网

10. 使用爆管工具将旧管破碎，并将其碎片挤到周围的土层，同时将新管或套管拉人，完成管道更换的方法是（   ）

A. 破管外挤

B. 破管顶进

C. 缠绕法

D. 内衬法

11.关于给水压力管道严密性试验的说法，错误的是（ ）

A. 污水、雨污水合流管道及雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行

B. 全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管渠处于地下水位以下时, 采用内渗法测渗水量

C. 不开槽施工的内径大于或等于1500mm钢筋混凝土结构管道,管道抗渗能力满足要求，不必再进行闭水试验。

D. 大口径球墨铸铁管单口水压试验合格无压管道且没计无要求时,应认同为严密性试验合格，不再进行闭水或闭气试验

12.下列关于给水排水工程中砌筑结构的构筑物的施工要求，错误的是（  ）

A. 砌筑前砌块（砖、石）应充分湿润；砌筑砂浆配合比符合设计要求，现场拌制应拌合均匀、随用随拌

B. 砌筑应采用满铺满挤法。砌体应上下错缝、内外搭砌、丁顺规则有序。

C. 砌体的沉降缝、变形缝、止水缝位置应安装止水带措施

D. 当砌体垂直灰缝宽度大于30mm时，应采用细石混凝土灌实．混凝土强度等级不应小于C15

13.污水再生回用不能用于下列(   )

A. 城市杂用水

B. 工业用水

C. 环境用水

D. 生活用水

14.下列污水处理方法中，属于物理处理方法的是（   ）

A. 重力分离

B. 活性污泥法

C. 生物膜法

D. 氧化塘

15.下图是喷锚暗挖法中CD法的施工方法示意图，正常的施工顺序是（ ）。

- a→b→c→d

- a→c→b→d

- c→d→a→b

- c→a→b→d

16.下列各种隔水方法中，多用于软土地区的是（   ）

- 沉箱

- 钢板桩

- 地下连续墙

- 注浆法

17.高压喷射注浆的主要施工工艺流程，正确的是（   ）

- 钻机就位→置入注浆管→钻孔→高压喷射注浆→拔出注浆管

- 钻机就位→钻孔→置入注浆管→高压喷射注浆→拔出注浆管

- 钻机就位→钻孔→高压喷射注浆→置入注浆管→拔出注浆管

- 钻孔→钻机就位→置入注浆管→高压喷射注浆→拔出注浆管

18.土体加固的（    ）一般多布置在基坑周边阳角位置或跨中区域

- 墩式加固

- 裙边加固

- 抽条加固

- 格栅式加固

19.（   ）直接影响基坑稳定的重要因素

- 基坑深度

- 基坑边坡坡度

- 地下水

- 基坑围护结构

20.（   ）主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力，并将此压力传递到支撑，是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构

A, 板（桩）墙

B. 冠梁

C. 支撑

D. 围檩

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。)

21. （   ）是基坑底部产生隆起的主要原因

- 围护结构插入坑底土层深度不足

- 基坑底部存在承压水头

- 基坑周围地层移动

- 基坑顶部存放大量施工动载

- 坡面防护不到位

22.下列（     ）属于基坑内加固的目的？

- 提高土体的强度和土体的侧向抗力

- 防止坑底土体隆起破坏

- 防止坑底土体渗流破坏

- 止水

- 提高土体的强度和土体的侧向抗力

23.关于无粘结预应力筋的施工要求，错误的是（   ）

A. 预应力筋外包层材料，应采用聚乙烯或聚氯乙烯

B. 每段无粘结预应力筋的计算长度应考虑加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度

C. 应在浇筑混凝土前安装、放置；浇筑混凝土时，严禁踏压、撞碰无粘结预应力筋、支撑架以及端部预埋件

D. 无粘结预应力筋不应有死弯，有死弯时必须切断

E. 张拉段无粘结预应力筋长度大于25m时，宜采用一端张拉

24. 下列关于沉井的施工要求，说法错误的是（   ）

A. 刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木或素混凝土

B. 井内设有底梁或支撑梁时应与刃脚部分整体浇捣

C. 设计无要求时，混凝土强度应达到设计强度等级75%后，方可拆除模板或浇筑后一节混凝土

D. 终沉时，每小时测一次，严格控制超沉，沉井封底前自沉速率应小于lOmm/24h

E. 对于有底梁或支撑梁的沉井，其相邻格仓高差不宜超过1m

25.关于HDPE膜生产焊接要求，说法错误的是（   ）

A. 除了在修补和加帽的地方外，坡底大于1：10处不可有横向的接缝

B. 每一片HDPE膜要在铺设的当天进行焊接

C. 临时焊接可使用溶剂或粘合剂

D. 边坡与底部HDPE膜的焊接应在清晨或晚上气温较高时进行。

E. 所有焊缝做到从头到尾进行焊接和修补

26.重交通等级混凝土路面的基层材料宜选用（   ）。

- 水泥稳定粒料

- 石灰粉煤灰级配粒料

- 贫混凝土

- 沥青混凝土

E  沥青稳定碎石

- 关于悬臂浇筑法施工的说法，正确的是（   ）

- 在梁段混凝土浇筑前，应对挂篮、预应力管道、钢筋、混凝土材料、配比、接缝处理等进行全面检查

- 悬臂浇筑时，宜从悬臂前端开始，最后与前段混凝土连接

- 连续梁合龙顺序是先次跨，后边跨，再中跨

- 合龙前，在悬臂两端预加压重，保持悬臂端稳定

- 体系转换时，以反力为主，高程控制做为校核。

- 盖挖法施工的优缺点表述正确的是（   ）

- 施工作业面多、速度快、工程造价低

- 围护结构变形小、能够控制土体的变形和地表沉降

- 基坑底部隆起小，施工安全

- 混凝土结构的水平缝难处理

- 城市中施工采用最多的是盖挖顺做法

- 明挖法施工的车站主要采用（   ）结构

- 矩形框架结构

- 椭圆形

- 马蹄形

- 拱形结构

- 圆形

- 按布置方式来划分隔水帷幕方法的是（   ）

- 悬挂式竖向隔水帷幕

- 落底式竖向隔水帷幕

- 独立式隔水帷幕

- 高压喷射注浆隔水帷幕

- 钢板桩隔水帷幕

三、案例分析实操题(共4题，每题20分。)

【案例一】

某承包单位在夏季承接一圆形水池施工，施工满堂支架现浇混凝土施工蓄水池，以补充现状内果园、菜地、绿地为主，为满足建设和农田灌溉需要，选择建立于现状绿地位置上；

水池内直径11m,高8.5m，地下水位于地面以下4m, 内设2个支柱和2片导流墙，池内设有集水井，井径1.5m,井深为1m，池外各设一溢水井，井内尺寸为1.8*1.8*3.5m；

水池内壁用15厚1:2水泥砂浆抹面，池外面用20厚1:2水泥砂浆抹面。

在进行池壁内模安装时，池壁模板内拉和施工组织设计确定水平施工缝留置在墙板上，采取通长设置的示意图如下面图形所示；

项目部将部分程分包给甲单位，其中人员数为200人，成立了以专职安全员为主的安全领导小组，对施工全过程进行安全检查与指导。在进行施工时，项目部项目负责人按照工程的施工工序结合施工作业场所状况、特点进行了安全交底，交底结束后，由被交底人做了相关记录后作了归档保存。

在进行水池满水试验时，发现池体渗漏严重，经调查为池体墙体间出现轻微的3mm的裂纹，导致水渗漏出去，承包单位调查了原材料的配比、养护14天等措施；

【问题】.

1.简述案例背景中图示A、B、C的名称是什么？并简述A的作用？

2.本工程应设置几个专职安全员？理由是什么？

3本工程的技术安全交底的是否正确，如不正确，请给出正确做法并补充完整安全交底的内容。

4项目部搭设支架设置预拱度应考虑哪些因素？

5.对于水池出现的轻微渗漏，可能是哪些原因导致？应如何处理？

【案例二】

某公司承建一地铁标段，施工平面布置图如下图所示：

项目部在开工前，调查了周围地质情况，发现周围存在大量废弃已久的管线，基坑围护支撑采用SMW工法桩加钢支撑围护支撑方式。地下水埋深5m，基坑设计深21m。

开挖过程过程中，项目部对施工中的龙门吊施工编制了施工专项施工方案，经施工单位项目负责人批准，并经含本项目技术负责人在内的5名专家进行了论证后实施。

基坑开挖到坑底100mm时，项目部直接开挖到设计标高，后发现基坑出现踢脚变形，项目部随即采取措施进行处理。

在进行施工时，项目部为了保证基坑的稳定，对基坑开挖周边的土质、管线等做了监测；

【问题】

- 请指出施工平面图布置的不合理之处，并改正；

- 本工程施工前，除对10吨龙门吊进行了专家论证外，还应包括哪些工程需要做专家论证？

- 根据围护结构与支撑结构图，图中对应的安装拆除顺序如何？

- 对于本工程的开挖到设计高程的方法是否合理，请说明理由？

- 本工程中的踢脚变形，项目部应采取哪些措施进行处理？

- 本工程的专项方案、专家论证的审批手续是否合理，请说明正确做法。

- 本工程的基坑属于几级基坑？应重点监测哪些项目（写出5条即可）？

【案例三】

某项目部中标某道路工程，其中道路基层为18cm厚石灰土和40cm厚水泥稳定碎石，20cm厚沥青混凝土面层；

工期自4月30日开工，至次年6月10日完工，在施工基层结构时，项目部按照施工计划，拟将其安排在10月1号-12月10之间完成；

在进行石灰土基层施工时，发现块灰没有进行消解，随即安排工人在施工过程中边消解边使用，对不能消解的块灰，采取3cm的方孔筛进行筛选，符合要求的使用；

在进行基层施工时，遇到突如其来的阵雨，有少许路段存在未碾压的受雨淋的料层存在，为此项目部采取相关措施进行了处理；

【问题】

1对于施工基层结构时，项目部拟定的时间段有无不妥之处？

2沥青混凝土面层的主控检测项目除沥青材料外，还包括哪些方面？

3对于基层施工中，受雨淋的料层应如何处理？请简要说明道路基层施工雨期施工要求？

【案例四】

某施工单位中标一座48孔40m的预应力简支T梁桥，桥梁下部结构为4根的钻孔灌注桩，上部设置承台、墩柱、预应力钢筋混凝土盖梁。

工期总长120天，为了尽快完成任务，项目部进场后，由项目技术负责人编制了施工组织设计，经项目经理审批后上报监理工程，监理工程师审核时发现安全专项方案存在缺项，随即要求项目部整改；另模板支架工程定为专项工程，单独制定专项方案。

承台施工过程中，项目部采取了如下措施：

1）为提高入模温度，采用热水拌和混凝土；

2）用增加水泥用量的方式提高和易性

3）混凝土浇筑前，项目部对钢筋和预埋件进行了检验；

4）承台浇筑混凝土时，发现有漏浆现场，项目部随即分析原因并处理。

结果，造成承台的表面出现较多的裂缝现象，项目部随即采取措施予以解决；

项目部在张拉作业前向参加张拉作业人员进行了技术安全交底，监理在检查张拉作业时，发现油压表有脉动，有1名员工是新从管理部门临时借用的，随即监理出整改通知书，要求暂停作业，并整改；

【问题】

1施工组织设的审批是否妥当？如不妥当，写出正确做法？

2对于大体积混凝土的裂缝防治问题,请予以改错后，并写出5条预防措施?

- 本工程中的张拉作业要求，是否符合要求?给出正确的做法？

- 承台混凝土浇筑前，除了对钢筋和预埋件进行检验外，还应有哪些项目需要检验合格，方可浇筑混凝土。

- 对于承台处的模板浇筑混凝土产生的漏浆现象，项目部再安装模板时应如何保证不漏浆？

- 单项选择题

| 序号 | 参考答案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | A | D | A | B | B |
| 6-10 | B | A | A | A | A |
| 11-15 | A | D | D | A | B |
| 16-20 | B | B | A | B | A |

- 多项选择题

| 序号 | 参考答案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-25 | AB | ABCE | AE | DE | CDE |
| 26-30 | AE | ABD | BCD | AD | AB |

- 案例分析实操题

【案例一】

- 【参考答案】

（1）A:对拉螺栓

（2）B:模板（木模板）

（3）C:止水环

（4）A 作用：平衡混凝土浇筑过程中的侧压力

2. 【参考答案】

（1）应至少设置3名专职安全员；

（2）本工程劳务分包人员数为200人，按照相关安全规范要求，分包人数50～200人的至少3人；

3. 【参考答案】

（1）“项目负责人在施工时进行技术安全交底”不正确；

（2）正确做法：施工前，有项目技术负责人组织全体施工方的全体人员进行书面的技术安全交底；

（3）补充：工序、危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施

4. 【参考答案】

（1）设计文件规定的结构预拱度；

（2）支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形；

（3）受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形；

（4）支架、拱架基础受载后的沉降。

5. （1）可能原因：水泥水化热、内外温差因素、混凝土收缩和沉陷裂缝、养护时间不足

（2）措施：

1）降低混凝土入模温度不应大于25℃

2）控制入模坍落度

3）做好二次振动工作

4）合理设置后浇带，遵循“数量适当，位置合理”的原则

【案例二】

- 【参考答案】

①2个出口处只有1个门卫室；改正：应设置两个门卫室；

②材料堆场距离基坑边近；改正：应将材料堆放在距离基坑边1-2m位置；

③钢筋加工区距离材料堆场过远，存在二次搬运；改正：应将钢筋加工区移至材料堆场附近；

- 【参考答案】

- 基坑开挖、支护、降水

- 起重吊装工程

- 模板安装工程

- 【参考答案】

安装：B→A→C→D→E→F→G

拆除：G→F→E→D→C→A→B

- 【参考答案】

在基坑开挖到坑底100mm时，项目部直接开挖到设计标高不合理，机械开挖应预留200-300mm土层有人工开挖到设计高程；

- 【参考答案】

坡顶卸载、增加支撑、注浆加固

- 【参考答案】

- “经施工单位项目负责人批准”不合理；

正确：专项施工方案应经施工单位技术负责人签字、加盖单位公章，并由项目总监理工程师签字、加盖执业管印章后，方可组织实施

- “专项施工方案的论证经含本项目技术负责人在内的5名专家进行了论证后实施”不合理；

正确：专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不少于5名，与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。

- （1）本工程基坑为一级基坑。

监测项目：

- 支护桩的水平位移

- 支护桩的竖向位移

- 支撑的轴力

- 地下水位

- 地表沉降

【案例三】

- 【参考答案】

施工过程存在冬期施工；水泥稳定碎石基层应在冬期到来前0.5-1个月前完成，石灰土基层应在冬期到来前1-1.5个月前完成；

2. 【参考答案】混合料、厚度、压实度、弯沉值

3. 【参考答案】掺加石灰土重新拌合、确认配合比设计；

掌握天气预报、搭设罩棚、设置排水沟、截水沟、集水井、及时检查、损坏及时修复

【案例四】

- 【参考答案】

- 经项目经理审批后上报监理工程批准实施不合理；

正确：由施工项目部项目技术负责人编制后，报送企业技术负责人审批，填写审批表，签字并加盖公章，有变更时，还要有变更审批程序，最后报总监理工程师审批，签字并加盖公章，归档。

- 【参考答案】

1）为提高入模温度，采用热水拌和混凝土不妥；改正：降低入模温度，不得采用热水拌和混凝土；

2）用增加水泥用量的方式提高和易性不妥；改正：减少水泥用量

补充：

- 严格控制集料的级配及含泥量

- 选用合适的外加剂

- 控制混凝土的塌落度

- 内部预埋水管，通入冷却水投毛石法

- 控制内外部温差小于20℃

- 【参考答案】

“张拉作业前向参加张拉作业人员进行了技术安全交底”不符合要求，存在缺项；

正确：项目部在作业前向参加张拉作业人员的全体人员进行了书面的技术安全交底,签字、归档

“油压表有脉动，有1名员工是新从管理部门临时借用”不符合要求：

正确：需要更换油压表，并重新将油压表与千斤顶送有资质的计量机构配套校准后，现场再配套使用。

- 【参考答案】

- 预应力筋

- 预应力管道

- 原材料

- 施工机具

- 模板的强度、刚度、稳定性

- 材料配合比

- 【参考答案】

- 对模板所使用的对拉螺栓材料质量检验合格后使用

- 保证对拉螺栓与模板连接紧密，无错位

- 模板安装稳固、无扭曲、无错位

- 模板内部涂刷隔离剂，接口处用胶带密封

- 模板满足强度、刚度、稳定性要求