2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》百点通

扫码关注

点击资料下载

获取各科目完整版

百典教育提供的百点通主要内容来自：

- 研究高频率考点，推测本年度考试热点；

2.分析考试大纲，比对教材，预判考试重点；

3.特殊渠道搜集整理；

4.讲课老师押题信息汇总。

P1  住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅。

P2 对于住宅建筑，设置在底部且室内高度不大于 2.2 米的自行车库、储藏室、敞开空间， 室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5 米的部 分，可不计入建筑高度。

P3 结构体系：上部结构包括墙、柱、梁、屋顶等。 P3 围护体系：包括屋面、外墙、门、窗。

P4 室外楼梯:  平台的耐火极限不应低于 1 小时，楼梯段的耐火极限不应低于 0.25 小时。 P5 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应低于 2 米。楼段净高不应小于 2.2 米。

P5 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于 0.9 米。楼梯水平段长度大于 0.5 米时， 其扶手高度不应小于 1.05 米。

P8 用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。双扇防火门，还应 有按顺序关闭的功能。

P8 设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动和机械 控制的功能。

P12  结构的功能要求 （1）安全性  （2）适用性 （3）耐久性

P14  影响位移因素：（1）材料性能；（2）构件的截面；（3）构件的跨度；（4）荷载。 P16  预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于 C40  P17  风荷载和地震作用可简化成节点上的水平集中力进行分析。

P17 剪力墙结构的优点是侧向刚度大，水平荷载作用下侧移小。缺点是剪力墙的间距小，结 构建筑平面布置不灵活，不适用于大空间的公共建筑，另外结构自重也较大。剪力墙既承受 垂直荷载，也承受水平荷载，对高层建筑主要荷载为水平荷载。

P18  框架剪力墙具有框架结构平面布置灵活，空间较大的优点，又具有侧向刚度较大的优点。 P19  网架机构 优点是空间受力体系，杆件主要承受轴向力，受力合理，节约材料，整体性 能好，刚度大，抗震性能好。

P22 混凝土结构的优点：（1）强度较高；（2）可模型好；（3）耐久性和耐火性好，维护 费用低；（4）现浇混凝土结构整体性好、延性好；（5）易于就地取材。  P22 混凝土结构的缺点：自重大。抗裂性较差，施工复杂，工期较长。

P23 影响粘结强度的主要因素有混凝土的强度、保护层的厚度和钢筋之间的净距离。 P25 连续梁、板的受力特点是，跨中有正弯矩，支座有负弯矩。

P29 建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。 P31  全预制装配式结构通常采用柔性连接技术。

P32 全预制装配式结构的主要优点是：生产效率高，施工速度快，构件质量好，受季节性影 响小，在建设量较大而又相对稳定的地区，采用工厂化生产可以取得较好的效果。

P32 预制装配整体式结构通常采用强连接节点。主要优点是生产基地一次投资比全装配式 少，适应性大，节省运输费用，便于推广。在一定条件下也可以缩短工期，实现大面积流水 施工，结构的整体性良好，并能取得较好的经济效果。

P35 采用胶砂法来测定水泥的 3d 和 28d 的抗压强度和抗折强度。

P40 力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能，冲击性能，疲劳性能等。工艺性能 表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能。

P40 钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 P41  碳是决定钢材性能的最重要元素。

P41  锰 能消减硫和氧引起的热脆性，使钢材的热加工性能改善，同时也可提高钢材强度。 P55 木材的变形：顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。

P55 木材干缩会使木材翘曲，开裂，拼缝不严。湿胀可造成表面鼓凸。

P55 木材按受力状态分为抗拉、抗压、抗弯和抗剪四种强度，而抗拉、抗压和抗剪强度又有 顺纹和横纹之分。

P60 钢化玻璃 特性：（1）机械强度高；（2）弹性好；（3）热稳定性好；（4）碎后不易伤人；（5）可发生自爆。

P61  钢化玻璃需按现成的尺寸规格选用或提出具体设计图纸进行加工定制。

P63 中空玻璃特性：（1）光学性能良好；（2）保温隔热、降低能耗；（3）防结露；（4） 良好的隔音性能。

P63 中空玻璃主要用于保温隔热、隔声等功能要求较高的建筑物。

P68 SBS 卷材适用于较低气温环境的建筑防水。APP 卷材适用于较高气温环境的建筑防水。 P71  有机防火堵料又称可塑性防火堵料，遇火时发泡膨胀，因此具有优异的防火、水密、气 密性能。施工操作和更换较为方便，因此尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。 P71 无机防火堵料又称速固型防火堵料。有较好的防火和水密、气密性能。主要用于封堵后 基本不变的场合。

P72 防火包又称耐火包或阻火包。尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。 P73 影响保温材料导热系数的因素：1.材料的性质  2.表现密度与孔隙特征。  P74 玻璃棉制品的吸水性强。

P75 平面控制测量必须遵循“由整体到局部”的组织实施原则。

P77 在施工期间应进行变形测量的有：（1）地基基础设计等级为甲级的建筑；（2）软弱地 基上的地基基础设计等级为乙级的建筑；（3）加层、扩建或处理地基上的建筑；（4）受临 近施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑；（5）采用新型基础或新型结构的 建筑；（6）大型城市基础设施；（7）体型狭长且地基土变化明显的建筑。

P77 建筑在施工期间的变形测量要求：（1）沉降观测；（2）变形观测；（3）倾斜观测；（4）裂缝观测。

P78 在基础施工期间，相邻地基的沉降观测，在基坑降水时和基坑开挖过程中应每天观测一 次。混凝土地板浇筑完成 10d 以后，可 2-3d 观测一次，直至地下室顶板完成和水位恢复。 P78 沉降观测的周期和时间要求有：在基础完工后和地下室砌完后开始观测，民用高层建筑 以每加高 2-3 层观测一次。

P79 停工时要重新开时要各测一次，停工期间每隔 2-3 月测一次。竣工后运营阶段的观测次 数：在第一年观测 3-4 次，第二年观测 2-3 次，第三年开始每年 1 次。

P82 土的可松性：填挖土方时，计算土方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场 地平整规划竖向设计、土方平衡调配的重要参数。  P83 基坑监测应由建设方委托具有相应资质的第三方实施。

P83 灌注桩排桩应采取间隔成桩的施工顺序。水下灌注混凝土时混凝土强度应比设计桩身强 度提高一个强度等级进行配制。

P84 地下连续墙（1）应设置现浇混凝土导墙；（2）槽段长度宜为 4-6 米。（3）水下混凝 土应采用导管法连续浇筑；（4）混凝土达到设计强度后方可进行墙底注浆。

P84 土钉墙的构造要求：（3）土钉水平间距和竖向间距宜为 1-2 米，土钉倾角宜为 5°-20°（4）土钉钢筋宜选用 HRB400.HRB500 钢筋，土钉孔注浆可采用水泥浆或水泥砂浆，强度不 宜低于 20MPa。（5）钢管土钉用钢管外径不宜小于 48mm，壁厚不宜小于 3mm。

P85 土钉墙的施工要求：（2）每层土钉施工后，应按要求抽查土钉的抗拔力。(3)开挖后应 及时封闭临空面：应在 24h  内完成土钉安放和喷射混凝土面层（淤泥质土层 12h  内）； (4) 上一层土钉完成注浆 48h  后，才可开挖下层土方。 (5)成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注 浆工艺施工。 第一次注浆宜为水泥砂浆，注浆量不应小于钻孔体积的 1.2  倍，第一次注浆 初凝后，方可进行二次注浆； 第二次压注纯水泥浆，注浆量为第一次注浆量的 30%〜40%。 (7)钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设，采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋 网被混凝土覆盖后铺设；	(8)喷射混凝土的骨料最大粒径不应大于 15mm。

P87 降水施工技术常用的有轻型井点、多级轻型井点、喷射井点、电渗井点、真空降水管井、 降水管井等方法。它们大多都适用于填土、黏性土、粉土和砂土，只有降水管井不宜用于填 土， 但又适合于碎石土和黄土。

P88 真空降水管井： 设备较为简单、排水量大、降水较深、易于维护，适用于渗透系数大 于 1×10-6 cm/s  的含上层滞水或潜水土层 非真空降水管井适用于渗透系数大于 1×10-5cm/s  的含水丰富的潜水、承压水和裂隙水土层。

P89 (4)基坑开挖留土厚度：人工挖土：15～30cm；机械开挖：20～30cm(5)  地下水位以下挖土：将水位降至坑底以下 500mm。 P89  深基坑的土方开挖：(2)分层厚度宜控制在 3m  以内。 (4)边坡防护可采用水泥砂浆、挂网砂浆、混凝土、钢筋混凝土等方法。(6)采用土钉墙支护的基坑开挖应分层分段进行，每层分段长度不宜大于 30m。

P90 验槽具备的资料和条件：（1）勘察、设计、建设、监理、施工等相关单位技术人员到 场；（2）地基基础设计文件；（3）岩土工程勘察报告；（4）轻型动力触探记录（可不进 行时除外）；（5）地基处理或深基础施工质量检测报告；（6）基底应为无扰动的原状土， 留置有保护层时其厚度不应超过 100mm。

P92 轻型动力触进行基槽检验时，应检查下列内容：（1）地基持力层的强度和均匀性；（2） 浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层；（3）浅埋的会影响地基承载力或地基稳定性的古井、墓 穴和空洞等。

P95 5)沉桩顺序应按先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏的次序进行。 宜从中间向四周或两边对称施打；当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打。

6)锤击桩终止沉桩标准： a)终止沉桩应以桩端标高控制为主，贯人度控制为辅 当桩终端达到坚硬土层，可以贯人度控制为主，桩端标高控制为辅； b)贯人度达到设计要求而桩端标高未达到时：应继续锤击 3  阵，按每阵 10  击的贯入度不 大于设计规定的数值予以确认。

P96 8)静压桩终止沉桩标准有： a)静压桩应以标高为主，压力为辅。 端承摩擦桩，应以桩顶标高控制为主，终压力控制为辅； 端承桩应以终压力控制为主，桩顶标高控制为辅；

P101  大体积混凝土 温控指标符合下列规定：1）人模温度不宜大于 30℃；最大温升值不宜 大于 50℃；2）温度差值不应大于 25°C； 3）内部相邻两测温点的温度差值不应大于 25℃；

4）混凝土的降温速率不宜大于 2.0℃／d P102  砌体基础：必须采用水泥砂浆砌筑。 基础标高不同时：应从低处砌起，并应由高处向低处搭砌。 基础圈梁：截面高度不应小于 180mm，配筋不应少于 4Ф12。 多孔砖：一顺一丁或梅花丁砌筑；铺浆法施工长度不得超过 500mm， P104 (7)模板起拱高度：跨度不小于 4m  的梁、板，为跨度的 1/1000〜3/1000。

P104 (2)拆除顺序：后支先拆、先支后拆，先拆非承重部分后拆承重部分

P106 (六）钢筋加工 (2)调直方法：冷拉调直时,光圆钢筋的冷拉率不宜大于 4%;  带肋钢筋 的冷拉率不宜大于 1%。

P110 (9)在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇 1〜1.5h，再继 续浇筑。 (10)梁和板宜同时浇筑混凝土：有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑；单向板宜沿着板的长 边方向浇筑；

P110  （六）施工缝 3)单向板：留置在平行于板的短边的任何位置；4)有主次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中 1/3  范围内；

5)墙：留置在门洞口过梁跨中 1/3  范围内，也可留在纵横墙的交接处；

P110 (2)在施工缝处继续浇筑混凝土时，应符合下列规定：1）已浇筑的混凝土，其抗压强度 不应小于 1.2N/mm2；2）在已硬化的混凝土表面上，应清除水泥薄膜和松动石子一级软弱混 凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水；3）在浇筑混凝土前，宜先在施工缝处 刷一层水泥浆或铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆；4）混凝土应细致捣实，使新旧混 凝土紧密结合。

P111 (七）后浇带的设置和处理后浇带必须延迟浇注：主体结构保留至少保留 28d  后再 浇筑。 后浇带浇注的材料要求：采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级.后浇 带养护时间：保持至少 14d  的湿润养护。

P112 (3)预应力筋放张时，当设计无要求时，不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值 的 75%； 采用消除应力钢丝或钢绞线作为预应力筋的先张法构件，尚不应低于 30MPa。 P112  （五）后张法预应力施工 (6)张拉顺序：预应力楼盖宜先张拉楼板、次梁，后张拉主 梁预应力筋；对于平卧重叠构件，宜先上后下逐层张拉。

P114 (三）砂浆的拌制及使用	(2)  机械搅拌时间：2min;3min;	(3)现场拌制的砂浆应随拌随 用，使用时间：2、3h

P114 (四）砂浆强度	边长为 7. 07cm  的正方体试件，28d 标准养护，一组三块。 每一检验批且不超过 250m3  砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽 验一次。

P114 (2)砌筑方法：“三一”砌筑法、挤浆法（铺浆法）、刮浆法和满口灰法。通常宜用“三一”砌筑法（一铲灰、一块 砖、一揉压）

铺浆法：铺浆长度不得超过 750mm，气温超过 30°C  时，不得超过 500mm。

P115 (5)240mm  厚承重墙的每层墙的最上一皮砖、砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮 砖，应整砖丁砌。

P115 (9)不得在下列墙体或部位设置脚手眼：1) 120mm  厚墙、料石清水墙和独立柱；2)过梁上与过梁成 60°的三角形范围及过梁净跨度1/2  的高度范围内；3)宽度小于 1m  的窗间墙；4)门窗洞口两侧石砌体 300mm，其他砌体 200mm  范围内； 转 角处石砌体 600mm， 其他砌体 450mm  范围内； 5)梁或梁垫下及其左右 500mm  范围内；6）设计不允许设置脚手眼的部位；7）轻质墙体；8)夹心复合墙外页墙。

P115 (13)设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房 施工顺序：先绑扎钢筋，而后砌砖墙，最后浇筑混凝土。

拉结筋：沿高度方向每 500mm  设 2Φ6  钢筋（一砖墙），每边伸入墙内不应少于 1m； 马牙槎：沿高度方向的尺寸不超过 300mm，从每层柱脚开始，应先退后进。P115 (15)正常施工条件下，砖砌体每日砌筑高度宜控制在 1.5m  或一步脚手架高度内。

P116  空心砖墙底部：宜砌 3  皮烧结普通砖。

P120  2.高强度螺栓 (3)经表面处理后的高强度螺栓连接摩擦面应符合以下规定：2)  不得在摩擦面上作标记；3)  细钢丝刷垂直于构件受力方向刷除摩擦面上的浮锈。 P121 (8)  严禁用火焰或电焊切割高强度螺栓梅花头。 (9)高强度螺栓长度应以螺栓连接副终拧后外露  2〜3  扣丝为标准。。扭剪型高强度螺栓终 拧检查，以目测尾部梅花头拧断为合格。(10)高强度大六角头螺栓连接副施拧： 时间要求：初拧、复拧、终拧应在 24h  内完成。 施拧顺序：以接头刚度较大的部位向约束较小的方向、螺栓群中央向四周的顺序进行。 P127 3)  进行强度、稳定性和高度验算： a.外墙板采用立式运输，外饰面层应朝外，梁、板、楼梯、阳台宜水平运输。 b.采用靠放架立式运输时，构件与地面斜角应大于 80°；

P128 2.预制柱安装要求 (1)宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装，与现浇部分连接的柱宜先行安装。 P128 4.预制梁和叠合梁、板安装要求 (1)安装顺序应遵循先主梁、后次梁，先低后高的原则。

P129  四、预制构件连接(3)钢筋套筒灌浆连接接头、钢筋浆锚搭接连接接头应按检验批划分要求及时灌浆：1)灌浆施工时，环境温度不应低于 5°C；2)灌浆操作全过程应由专职检验人员负责旁站监督。灌浆料拌合物应在制备后 30min  内用完。

- P134  五、涂料防水层施工(1)无机防水涂料-背水面；有机防水涂料-应水面(2)不得在低于 5°C  及高于 35°C  施工 P135 (3)基层基本干燥，阴阳角做成圆弧形 (4)涂刷待前层干燥成膜后进行，前后交替改变涂层的涂刷方向

- P136  三、屋面防水基本要求(1)混凝土结构层宜采用结构找坡，坡度不应小于 3%；材料找坡，坡度宜为 2%；檐沟、天 沟纵向找坡不应小于 1％。(2)保温层上的找平层：应留设分格缝，纵横缝的间距不宜大于 6m

- P136  四、卷材防水层屋面施工(1)卷材防水层铺贴顺序和方向：3)卷材宜平行屋脊铺贴。(3)卷材搭接缝应符合下列规定：2)同一层相邻两幅卷材短边搭接缝：错开不应小于 500mm;3)上下层卷材长边搭接缝应错开：不应小于幅宽的 1/3;4)  搭接缝宜留在屋面与天沟侧面，不宜留在沟底。(6)  厚度小于 3mm  的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用热熔法施工。

- P137  六、保护层和隔离层施工(1) 施工完的防水层应进行雨后观察、淋水或蓄水试验。 P138  二、防水混凝土施工(1)  当拌合物出现离析现象时：必须进行二次搅 拌后使用。 当坍落度损失后不能满足施工要求时：加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌， 严禁直接加水。(2  应采用高频机械分层振捣，时间宜为 10-30s。自密实混凝土可不进行机械振捣(3)连续浇筑，少留施工缝

(4)终凝后立即养护，养护时间 14 天   P139  (6)防水层施工完毕验收合格后，应及时做保护层。

P162 (三）幕墙构配件验收要点1.幕墙工程的构配件应委托专业工厂或幕墙施工企业的构配件制作车间生产，而不宜在施工 现场直接制作、安装。尤其是单元式幕墙和构件式隐框、半隐框玻璃幕墙，不得在施工现场 进行制作生产。

P166  四、 (一)建筑幕墙防火构造要求：（1）缝隙采用不燃材料封堵，可采用岩棉或矿棉， 厚度不小于 100mm；防火层采用厚度不小于 1.5mm  的镀锌钢板承托；缝隙采用防火密封 材料密封。

P167 (二）建筑幕墙的防雷构造要求 (2)幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。(3)幕墙的铝合金立柱，在不大于 10m  范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把上柱与下柱的 连接处连通。(4)  对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通，形成防雷通 路。避雷接地一般每三层与均压环连接。(5)兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于 3mm  的铝合金板制造，与主体结构屋顶 的防雷系统应有效连通。

P169   6)泡沫混凝土应分层浇筑，一次浇筑厚度不宜超过 200mm，保湿养护时间不得少于 7 天。 7)保温层施工环境温度要求：干保温层材料可在负温下施工；水泥砂浆粘贴的块状 保温材料不宜低于 5°C；

P169 4.种植屋面保温层要求1)种植屋面不宜设计为倒置式屋面；屋面坡度大于 50%时，不宜做种植屋面。3)当屋面坡度大于 20%时，应采取防滑措施。4)种植屋面绝热材料不得采用散状绝热材料6)种植平屋面的基本构造层次包括（从下而上）：基层、绝热层、找（坡）平层、 普通防 水层、耐根穿刺防水层、保护层、排（蓄）水层、过滤层、种植土层和植被层等。

P231  厨房、厕浴间防水层完成后，应做 24h  蓄水试验，确认无渗漏时再做保护层和面层。 设备与饰面层施工完后还应在其上继续做第二次 24h  蓄水试验，达到最终无渗漏和排水畅通为合格，方可进行正式验收。墙面间歇淋水试验应达到 30min  以上不渗漏。 P264 (8)  基坑周围管线保护的应急措施：增设回灌井、打设封闭桩；管线架空。 P394 (6)锚杆长度设计规定：1)锚杆自由段长度不宜小于 5m  并应超过潜在滑裂面并进入稳定土层不小于 1.5m；2)土层锚杆锚固段长度不宜小于 6m;3)锚杆杆体下料长度：锚杆自由段、锚固段及外露长度之和，

P395 (7)锚杆布置应符合以下规定：1)锚杆上下排垂直间距不宜小于 2.0m，水平间距不宜小于 1.5m；2)锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于 4.0m;3)锚杆倾角宜为 15°〜25°，且不应大于  45°。

P408 九、钢结构涂装工程：（一）（2）涂装的环境温度：5-38；相对湿度不应大于 85%； 涂装后 4h  内应保护免受雨淋。

| 类别 | 项目 | 代理周期 | 备注 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工资质 新办、升级 | 工程施工资质 安全生产许可证 | 3-6个月 | 12项总包、36项专包 安全许可证新办、延期 | 咨询 |
| 安全生产三类人员 | A/B/C证 | 每月安排 | 单位企业锁报名 | 新报、延期 |
| 工程类 职称评审 | 助理工程师 中级工程师 | 每年一次 | 助理评审须一年继续教育，中级须4年继续教育 | 咨询 |
| 建设厅技工 | 起重信号工、测量工、线路架设工、除尘工、机械设备安装工等 | 1个月 | 陕西建设网查询， 办资质必备。 | 咨询 |
| 人社职业技能鉴定 | 电工、焊工、砌筑工、防水工、混凝土工等 | 2个月 | 分初、中、高三个等级，享受人社补贴、买房落户均可用！ | 咨询 |
| 特种作业操作证 | 高、低压电工、焊工、电缆、继电保护等 | 每月安排 | 安监IC卡、 | 新报、延期 |
|  | 建筑电工、建筑架子工、建筑起重机械等 |  | 建设厅特种作业 |  |
| 执业资格考前培训 | 一级建造师 | 每年一次 全国统考 | 中国人事考试网报名 | 辅导形式：高清大屏网络班+封闭面授班+24小时在线答疑 |
|  | 二级建造师 |  | 省执业注册中心报名 |  |
|  | 造价工程师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
|  | 注册消防师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
|  | 监理工程师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
| 二建继续教育 | 二级建造师 | 随报随学 | 省执业注册中心报名 | 咨询 |
| 人社BIM培训 | 建模技术 | 每年4次 | 人社部官网报名，授课为线上+线下，包教会。 | 3980元 |
|  | 项目管理 |  |  |  |
| 成人学历教育 （成人中专、高起专、专升本） | 国家开放大学 | 2.5—3年 | 春秋两季。春季2月份截止，秋季8月份截止。 | 专业齐全、全国认可，学信网查询，考公务员、执业资格类证书必备 |
|  | 西安交通大学、西安建筑科技大学、西安理工大学等 |  | 每年一次，9月份截止，10月份国家组织统考。 |  |
|  | 中央电中 | 一年制 | 快速考二建神器 | 学校统价2530元 |
| 全国城建中心 | 消防员、物业部门经理、物业企业经理等 | 1-3个月 | 官网查询，全国统用 | 新报、复审 |
| 特种特种设备作业人员资格证书 | 压力容器、电梯、起重机、锅炉作业等 | 3个月 | 国家质监局官网查询 全国通用 | 咨询 |
| 省监理工程师 | 房屋建筑、市政、公路、水利等14个专业 | 2个月 | 省监理协会颁发 | 咨询 |