2019年一级建造师《市政公用工程管理与实务》百点通

扫码关注

点击资料下载

获取各科目完整版

百典教育提供的百点通主要内容来自：

- 研究高频率考点，推测本年度考试热点；

2.分析考试大纲，比对教材，预判考试重点；

3.特殊渠道搜集整理；

4.讲课老师押题信息汇总。

P4 基层性能主要指标：应满足结构强度、扩散荷载的能力以及水稳性和抗冻性的要求。

P6 基层材料的选用原则：根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来原则基层材料。特重交通 宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土；重交通道路宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎 石；中、轻交通道路宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料。

P7 胀缝板宜用厚 20mm，水稳定性好，具有一定柔性的板材制作，且应经防腐处理。填缝材 料宜用树脂类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青填缝材料，并宜加入耐老化剂。

P9 沥青的主要技术性能：1）粘结性；2）感温性；3）耐久性；4）塑性；5）安全性。

P11  改性沥青混合料或 SMA （2）具有非常好的高温康车辙能力、低温抗变形性能和水稳定性，且构造深度大，抗滑能力好，耐老化性能和耐久性能等路面性能都有较大提高。

P13 （3）再生沥青混合料性能试验指标有：空隙率、矿料间隙率、饱和度、马歇尔稳定度、 流值等。（4）再生沥青混合料的检测项目有车辙试验动稳定度、残留马歇尔稳定度、冻融 劈裂抗拉强度比等。

P16  填方段需修成台阶形式，每层台阶高度不宜大于 300mm，宽度不宜小于 1.0m. P17  检验与验收项目：主控项目为压实度和弯沉值（0.01mm）。

P23 石灰土的强度随龄期增长，并与养护温度密切相关，温度低于 5°C 时强度几乎不增长。 P25 石灰稳定基层城区施工应采用厂拌（异地集中拌合）方式，不得使用路拌方式；应根据 原 材料含水量变化、集料的颗粒组成变化、施工温度的变化、运输距离及时调整拌合用水 量。

P26 压实与养护（1）每层最大压实厚度为 200mm，且不宜小于100mm。（4）养护期视季 节而定，常温下不宜小于 7d。

P34 （一）摊铺 （1）一般情况下，摊铺温度不低于 160°。（2）摊铺速度宜放慢至 1-3min。（3）摊铺机应采用自动找平方式，中、下面层宜采用钢丝绳或铝合金导轨引导的高程控制 方式，上面层宜采用非接触式平衡梁。

P35 （二）压实与成型 （1）初压开始温度不低于 150°，碾压终了的表面温度应不低于90-120°C

P38 （五）养护 养护时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强度的80%，一般宜为 14-21d。应特别注重前 7d 的保湿养护。

P39 宽度大于 5mm 的裂缝进行灌缝处理，深度 15～40mm 的车辙、壅包应进行铣刨处理， 摊铺速度 1.5～3.0km/h，25～30℃养护 30min，安排试验段，长度不小于 200m。

P42 （4）桥梁高度：指桥面与低水位之间的高差，或指桥面与桥下线路路面之间的距离。（6）桥下净空高度：设计洪水位、计算通航水位或桥下线路至桥跨结构最下缘距离。（7）建筑高度：桥上行车路面标高至桥跨结构最下缘之间的距离。

P44 模板、支架和拱架的施工设计包括：工程概况和工程结构简图；结构设计的依据和设计计算书；总装图和细部构造图；制作、安装的质量及精度要求；安装、拆除时的安全技术 措施及注意事项；材料的性能要求及材料数量表；设计说明书和使用说明书.

P45 抗倾覆稳定系数不得小于 1.3；外露模板挠度 1/400，隐蔽模板挠度 1/250，弹性挠度1/400,； 钢模板面板变形 1.5mm。

P46 （3）模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。支架和拱架应按几个 循环卸落，卸落量宜由小渐大。每一循环中，在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落。 简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落，悬臂梁结构的模板宜从悬臂 端开始顺序卸落。

P48 （5）施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉处理。（6）钢筋接头部位横向净距 不得小于钢筋直径，且不得小于 25mm。

P51  硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土，不得少于 7d；掺用缓凝型 外加 剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土，不少于 14d；当气温低于 5℃时，应采取保温 措施， 不得洒水养护。

P53 1)外观检查：从每批锚具中抽取 10%且不少于 10 套。2)硬度检验：从每批锚具中抽取5%且不少于 5 套进行硬度检验。

P54 （一）配制 （1）预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，不宜使用矿 渣硅酸盐水泥，不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。

P70 桩锤、桩帽或送桩帽（间隙 5～10mm）应和桩身同一中心线，垂直度≤垂直度线；密 集 桩群自中间向两边或四周对称施打，宜先深后浅，宜先大后小，先长后短；终沉桩端设 计标 高为主，贯入度为辅。 桩身倾斜、破坏、上浮；贯入度剧变，地面隆起暂停沉桩。

P73 （六）水下混凝土灌注 （2）混凝土配合比应通过试验确定，须具备良好的和易性，坍落度宜为 180-220mm （5）开始灌注混凝土时，导管底部至孔底的距离宜为 300-500mm； 导管首次埋入混凝土灌注面以下不应少于 1.0m；在灌注过程中，导管埋入混凝土深度宜为2-6m.

P76 2）U 型梁可上下一次浇筑或分两次浇筑。一次浇筑时，应先浇筑地板，待底板混凝土 稍沉实后再浇筑腹板；分两次浇筑时，先浇筑底板至底板承托顶面，按施工缝处理后，再浇 筑腹板混凝土。

P78 先简支后连续梁的安装：（1）临时支座顶面的相对高差不应大于 2mm。（2）施工程 序应符合设计规定，应在一联梁全部安装完成后再浇筑湿接头混凝土。（3）永久支座应在 设置湿接头底模之前安装.（4）湿接头的混凝土宜在一天中气温相对较低的时段浇筑，且 一联中的全部湿接头应一次 浇筑完成。湿接头混凝土的养护时间应不少于 14d。（5）浆 体达到强度后应立即拆除临时支座，按设计规定的程序完成体系转换。同一片梁的临时支座 应同时拆除。

P80 4）合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，以使悬臂端挠度 保持稳定。5）合龙宜在一天中气温最低时进行。6）合龙段的混凝土强度宜提高一级。

P82 （1）城区内常用安装方法：自行式吊机整孔架设法，支架架设法，缆索吊机拼装架设 法、悬臂拼装架设法、拖拉架设法。P82 （3）应按照构件明细表，核对进场的构件、零件，查验产品出厂合格证及钢材的质量 证明书。

P85 钢-混凝土结合梁结构适用于城市大跨径或较大跨径的桥梁工程，目的是减轻桥梁结构 自重，尽量减少施工对现况交通与周边环境的影响。 现浇混凝土结构宜采用缓凝、早强、 补偿收缩性混凝土；浇筑顺序：顺桥向应自跨中开始向支点处交汇，或由一端开始浇筑；横 桥向应先由中间开始向两侧扩展。

P92 管体直接设置在天然地基上时，弧形管座，沉降缝设置在管节接缝处。 P93 遇有地下水，降至基底以下 500mm 方可施工，连续降水直至工程完成到地下水位500mm 以上且具有抗浮及防渗漏能力；涵洞两侧回填土在主结构防水层完成，保护层砌筑 砂浆强度达到3MPa 后方可进行，对称进行，高差不宜超过 300mm。

P99 盖挖法具有诸多优点：围护结构变形小，能够有效控制周围土体的变形和地表沉降； 有利于保护邻近建筑物和构筑物；受外界气候影响小，基坑底部土体稳定，隆起小，施工安 全；用于城市街区施工时，可尽快恢复路面（逆作法恢复快），对道路交通影响较小。  P109 钢管片和铸铁管片用于负环管片和联络通道部位。钢筋混凝土管片最常用。钢筋混凝 土管 片目前可生产抗压强度达 60MPa，抗渗等级大于

P115长度大于 100m 的隧道内和隧道外 U 形结构地段及高架桥和大于 50m 的单体桥地 段，宜采用短枕式或长枕式整体道床。住宅区、宾馆、机关等建筑物周围用较高减振的轨道 结构；医院、学校、音乐厅、精密仪 器厂，文物保护单位和高级宾馆等建筑物周围采用特 殊减振轨道结构。                            P118  表 1K413021

P119(2）轻型井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深 度等而定。当基坑宽度小于 6m 而降水深度不超过 6m 时，可采用单排井点，大于 6m，宜采用双排井点。             P122  表 1K413022-1

P124 重力式水泥土挡墙：相互搭接格栅结构，开挖深度不大于 7m。杆筋插入深度大于基 坑深度，面板厚度不小于 150mm。地下连续墙挖槽方式可分为：抓斗式、冲击式和回转式， 一字形槽段长度宜取 4～6m；地下连续墙宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、 工字钢接头或混凝土预制接头等柔性接头。

P131浅层土方开挖：短臂挖掘机、长臂挖掘机，自卸运输车运输。深层土方开挖：小型挖 掘机、吊车，自卸车辆运输；坑底以上 0.3m 的土方采用人工开挖。

P171 同一竖井内的马头门不得同时施工。一侧隧道掘进 15m 后，方可开启另一侧马头门。 马头门标高不一致时，宜遵循“先低后高”的原则。

P177（五）锁脚锚杆注浆加固（1）隧道拱脚应采用斜向下 20°-30°打入的锁脚锚杆锁 定。（2）锁脚锚杆应与格栅焊接牢固，打入后应及时注浆。

P182 （5）工艺管线中给水排水管道越来越多采用水流性能好、抗腐蚀性高、抗地层变为性 好的 PE 管，球墨铸铁管等新型管材。 P182 （2）水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构，当池壁高度大时以采用现浇施工。（3）污水处理构筑物中卵形消化池，通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。

P190（三）单元组合式现浇钢筋混凝土水池工艺流程: 土方开挖及地基处理→ 中心支柱 浇筑→ 池底防渗层施工→ 浇筑池底混凝土垫层→ 池内防水层施工→ 池壁分块浇筑→ 底板分块浇筑 → 底板嵌缝 → 池壁防水施工 → 功能性试验 。

P218 沟槽开挖至基底后，地基应由建设、勘察、设计、施工和监理等单位共同验收。对不 符合设计要求的地基，由设计或勘察单位提出地基处理意见。防水卷材及其胶黏剂应具有良 好的耐水性、耐久性、耐刺穿性、耐腐蚀性及耐菌性。

P228 供热站：管道及设备安装前，土建施工单位、工艺安装单位及监理单位应对预埋 吊点的数量及位置，设备基础位置、表面质量、几何尺寸.标高及混凝土质量，预留孔洞的 位置、尺寸及标高等共同复核检查，并办理书面交验手续。

P238 扩孔方式：分次扩孔时每次回扩的级差宜控制在 100～150mm，终孔孔径宜控制在回 拖管节外径的1.2～1.5倍。回扩从出土点向入土点进行。管线铺设之前应作一次或多次清 孔，清除扩孔后孔内残留的泥渣。

P245 热力不应与电缆同舱；蒸汽热力管独立舱；110kV以上电缆不应与通信电缆同侧；给水管在热力管下方。

P266 当贯通面一侧的隧道长度大于 1km 时，可采用在贯通距离约1/2处通过钻孔投测坐标点或加测陀螺方位角来提高定向测量精度。

P277 表 1K417023

P282（3）采用综合评估的方法，但不能任意提高技术部分的评分比重，一般技术部分的分 值不得高于 40%，报价和商务部分的分值权重不得少于 60%

P283 （2）应符合招标文件对投标人资格规定的条件，主要有：（1）资质要求；（2）业 绩要求；（3）财务要求；（4）质量安全。

P290 4）措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计 价，不得作为竞争性费用。

P302 （二）施工成本管理措施	1.加强成本管理观念；2.加强定额和预算管理；3.完善原始记录和统计工作；4.建立健全责任制度；5.建立考核和激励机制。

P321 （3）专项方案编制应当包括以下内容：1）工程概况；2）编制依据；3）施工计划；4）施工工艺技术；5）施工安全保证措施；6）施工管理及作业人员配备和分工；7）验收要 求；8）应急处置措施；9）计算书及相关施工图纸。

P331 当施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时，必须在2h内向 事故发生所在地建设行政主管部门和卫生防疫部门报告。

P351 石灰稳定土基层：宜用 1～3 级新石灰，磨细生可不消解，块要 2～3d；宜用饮用水 或不含油类清洁中性水。水泥稳定土基层：应采用初凝时间应大于 3h，终凝时间不小于 6h 的水泥。用作基层时粒料最大粒径不宜超过 37.5mm。宜采用洒水养护，保持湿润。常温下 成活后应经 7d 养护，方可在其上铺路面层。P354 出厂期超过三个月或受潮的水泥，必须经过试验，合格后方可使用。

P370 底板混凝土应沿线路方向分层留台阶灌注；墙体混凝土左右对称、水平、分层连续灌 注，至顶板交界处间歇 1～1.5h，然后再灌注顶板混凝土；顶板混凝土连续水平、分台阶由 边墙、中墙分别向结构中间方向灌注。

P378 降低混凝土的入模温度，且不应大于 25℃。控制入模坍落度，做好浇筑振动工作：要 尽可能减小入模坍落度，要及时振捣，既不漏振，也不过振。重点部位还要做好二次振动工 作。合理设置后浇带。

P420（五）安全生产管理制度 1.安全生产费用提取和使用制度 2.安全生产值班制度 3.安全生产例会制度 4.安全生产检查制度 5.安全生产验收制度 6.安全生产奖惩制度

P434 （一）铁道线路加固方法与措施 （1）小型箱涵，可采用调轨梁或轨束梁的加固法。（2）大型即跨径较大的箱涵，可用横梁加盖、纵横梁加固工字轨束梁或钢板脱壳法。

P446 （一）开挖 （3）同一隧道内相对开挖的两开挖面距离为 2 倍洞跨且不小于10m时， 一段应停止掘进，并保持开挖面稳定。（4）两条平行隧道相距小于 1 倍洞跨时，其开挖面 前后错开距离不得小于 15m.

| 类别 | 项目 | 代理周期 | 备注 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工资质 新办、升级 | 工程施工资质 安全生产许可证 | 3-6个月 | 12项总包、36项专包 安全许可证新办、延期 | 咨询 |
| 安全生产三类人员 | A/B/C证 | 每月安排 | 单位企业锁报名 | 新报、延期 |
| 工程类 职称评审 | 助理工程师 中级工程师 | 每年一次 | 助理评审须一年继续教育，中级须4年继续教育 | 咨询 |
| 建设厅技工 | 起重信号工、测量工、线路架设工、除尘工、机械设备安装工等 | 1个月 | 陕西建设网查询， 办资质必备。 | 咨询 |
| 人社职业技能鉴定 | 电工、焊工、砌筑工、防水工、混凝土工等 | 2个月 | 分初、中、高三个等级，享受人社补贴、买房落户均可用！ | 咨询 |
| 特种作业操作证 | 高、低压电工、焊工、电缆、继电保护等 | 每月安排 | 安监IC卡、 | 新报、延期 |
|  | 建筑电工、建筑架子工、建筑起重机械等 |  | 建设厅特种作业 |  |
| 执业资格考前培训 | 一级建造师 | 每年一次 全国统考 | 中国人事考试网报名 | 辅导形式：高清大屏网络班+封闭面授班+24小时在线答疑 |
|  | 二级建造师 |  | 省执业注册中心报名 |  |
|  | 造价工程师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
|  | 注册消防师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
|  | 监理工程师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
| 二建继续教育 | 二级建造师 | 随报随学 | 省执业注册中心报名 | 咨询 |
| 人社BIM培训 | 建模技术 | 每年4次 | 人社部官网报名，授课为线上+线下，包教会。 | 3980元 |
|  | 项目管理 |  |  |  |
| 成人学历教育 （成人中专、高起专、专升本） | 国家开放大学 | 2.5—3年 | 春秋两季。春季2月份截止，秋季8月份截止。 | 专业齐全、全国认可，学信网查询，考公务员、执业资格类证书必备 |
|  | 西安交通大学、西安建筑科技大学、西安理工大学等 |  | 每年一次，9月份截止，10月份国家组织统考。 |  |
|  | 中央电中 | 一年制 | 快速考二建神器 | 学校统价2530元 |
| 全国城建中心 | 消防员、物业部门经理、物业企业经理等 | 1-3个月 | 官网查询，全国统用 | 新报、复审 |
| 特种特种设备作业人员资格证书 | 压力容器、电梯、起重机、锅炉作业等 | 3个月 | 国家质监局官网查询 全国通用 | 咨询 |
| 省监理工程师 | 房屋建筑、市政、公路、水利等14个专业 | 2个月 | 省监理协会颁发 | 咨询 |