2019年一级建造师《机电工程管理与实务》百点通

扫码关注

点击资料下载

获取各科目完整版

百典教育提供的百点通主要内容来自：

- 研究高频率考点，推测本年度考试热点；

2.分析考试大纲，比对教材，预判考试重点；

3.特殊渠道搜集整理；

4.讲课老师押题信息汇总。

P1 碳素结构纲具有良好的塑性和韧性，易于成型和焊接，一般不再进行热处理，能够满足 一般工程构件的要求，可大量生产钢板、型钢、钢筋。

P2 （2）耐热钢 在高温下具有良好的抗蠕变、抗断裂和抗氧化的能力以及必要的韧性,例如，加热炉、锅炉、燃气轮机等高温装置中的零件。

P3  纯镍是银白色的金属强度较高、塑性好、导热性差，电阻大。镍表面在有机介质溶液中会形成钝化膜保护层而有极强的耐腐蚀性。镍合金是在镍中加入铜、铬、钼等而形成的耐高温、耐酸碱腐蚀可在化工、石油、船舶等领域用作阀门、泵、船舶紧固件、锅炉热交 换器等。

P4  钢塑复合管的特点和用途。它既有钢管的强度和刚度，又有塑料管的耐化学腐蚀，具有 无污染、不混生细菌、内壁光滑、不积垢、水阻晓、施工方便、成本低等优点。

P5  铝塑复合管的特点和用途。有与金属管材相当的强度，具有电屏蔽和磁屏蔽作用、隔热 保温性好、重量轻、寿命长、施工方便、成本低等优点。

P10 4.液体绝缘材料：在电气设备中，通过绝缘液体的浸渍和填充，消除了空气和间隙，提 高了绝缘截止的击穿强度，并改善了设备的散热条件。

P10  层压制品：层压制品是由纸或布作底材，浸以不同的粘结剂，经热压而形成的层状结构 的绝缘材料。层压制品可加工制成具有良好的电气、力学性能和耐热、耐油、耐霉、耐电弧防电晕等特性的制品。

P15  核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的一种发电方式。  2.核发电设备：包括核岛设备、常规岛设备、辅助系统设备。

P16  （1）核岛设备：包括反应堆堆芯、燃料转运装置、反应堆压力容器、堆内构件、控制 棒驱动结构、蒸汽发生器、主泵、主管道、安注箱、硼注箱和稳压器的呢过。核岛设备是承担热核反应的主要部分。

P18 （3）按设备在生产工艺过程中的左右原理分为：容器、反应器、塔设备、换热器、储 罐等。

P18  容器按工艺过程中的作用不同分为：反应容器、换热容器、分离容器、贮运容器。 塔设备 可使气液或液液相之间进行充分接触，达到相际传热及传质的目的。

P19  静置设备的性能主要由其功能来决定，主要作用有：贮存、均压、热交换、反应、分离、 过滤等。主要性能参数有容积、温度、压力、流量、液位、换热面积、效率等。

P25 机电工程测量的原则：工程测量应遵循“由整体到局部，先控制后细部”的原则，即先 依据建设单位提出的永久基准点、线为基准，然后测设出各个部位设备的准确位置。

P26 基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺，根据两点成一直线原理测定基准线。测定待 定位点的方法有水平角和竖直角测量。

P27 地下管线工程测量必须在回填前，测量出起止点、井的坐标和管顶标高，应根据测量资 料编绘竣工平面图和纵断面图。

P28  二、施工过程控制测量的基本内容 1.建筑物及设备安装的控制测量，应按设计要求布 设，点位应选择在通视良好、利于长期保存的地方。主要设备中心线端点，应埋设混凝土固 定标桩。

P35  （五）安全系数   （1）（2）（3） （4）（5）

P37（一）平衡梁的作用 1.2.3.4.

P41（二）起重吊装作业稳定性的主要内容 1.起重机械的稳定性  2.吊装系统的稳定性  3. 吊装设备或构件的稳定性

P46 1.钢结构的焊接材料复验：（1）（2）（3）（4）（5）

P47   3.CO2 气体保护焊设备 主要由焊接电源、焊枪、送丝机构、气路系统和控制系统五部分组成。

P49 1.焊接工艺评定的委托 施工单位应采取自行组织完成焊接工艺评定工作，任何施工单 位不允许将焊接工艺评定的关键工作委托另一个单位来完成。 4.试件检验 焊评试件检验项目至少应包括：外观检查、无损检测、力学性能试验和弯 曲试验。

P53 （二）焊接变形的危害 ：降低装配质量、影响外观质量、降低承载力、增加矫正工序、 提高制造成本等五个方面。

P56 （5）无损检测技术要点： 1）2）3）

P58 （1）桩基础 适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的基础。

P63（2）轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查。（1）装配方法有压装和温差法两种。

P70 （六）变压器的交接试验 2.测量绕组连同套管的直流电阻；6.测量绕组连同套管的绝 缘电阻、吸收比；7.绕组连同套管的交流耐压试验。                P75 （1）直埋电缆的埋深应不小于 0.7m,穿越农田时应不小于 1m。

P76  (3)电缆敷设后，上面要铺 100mm 厚的软土或细沙，覆盖宽度应超过电缆两侧各 50mm。 （1）（3）（6）

P77  1.绝缘电阻的测量	（1）（2）（3）（4）

P80  五、防静电接地装置的要求 1.防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置 共同设置。只做防静电的接地装置.2.设备、机 组、储罐、管道等的防静电接地线，应单独与接地体或接地干线相连，除并列管道外不得互 相串联接地。3.防静电接地线的安装，应与设备、机组、储罐等固定接地端子或螺栓连接， 连接螺栓不应小于 M10，并有防松装置和涂以电力复合酯。4.容量为 50m3 及以上的储罐， 其接地点不宜少于 2 处，且接地点的间距不应大于 30m,并应在罐体底部周围对称与接地体 相连，接地体应连接成环形的闭合回路。

P83  （4）设计文件规定进行低温冲击韧性试验的管道元件和材料，其试验结果不得低于设计文件的规定。（5）GC1 级管道的管子、管件在使用前采用外表面磁粉或渗透无损检测抽样检验，要 求检验批应是同炉批号、同型号规格、同时到货。（6）树洞毒性程度为极度威海介质或设计压力大于或等于 10MPa 管道的管子，管件， 使用前采用外表面磁粉或渗透无损检测抽样检验，修磨后的实际壁厚不得小于管子名义壁厚的90%，且不得小于设计厚壁。

P86（3）两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧应设置固定支架。固定支架受力很大，安装时必须牢固。补偿器两侧的第一个支架应为活动支架。

P87  2.管道工厂化预制的流程管道工厂化预制，将一个或数个管道预制组合件（管段）在项目所在地或异地建起工程或预制场地，经过管件制作、坡口加工、焊接、热处理、检验、 标记、清理、油漆和防护等工序，制造出管道产品，将预制好的管段送往现场各个单元或装置区进行现场组装、焊接，形成一个整体的过程。

P91 （4）埋地刚管道的试验压力应为设计工作压力的 1.5倍，且不得低于0.4MPa.(5)当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时，应按 管道的试验压力进行试验。                            P93  1.水冲洗实施要点  （2） （3）（4）

P95 （2）分段到货验收。塔体分段处的圆度、外圆周长偏差、端口不平度、坡口质量符合 相关规定；筒体直线度，筒体长度以及筒体上接管中心方位和标高的偏差符合相关规定；组 装标记清晰；裙座底板上的地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差、相邻两孔弦长允许偏差和任意 两孔弦长允许偏差均为 2mm.           P100 3.罐壁焊接工艺  （1）（2）焊接顺序

P103 2.球壳板超声波测厚 球壳板应进行超声波测厚抽查，抽查数量不得少于球壳板总数的20%，且每带不少于2块，上、下极不少于 1 块，每张球壳板检测不少于5 点，其中 4 个点 分部在距离边缘 100mm 左右的位置并包括各顶角附近，1个点位于球壳板的中心附近。实测厚度应不小于设计厚度，若有不合格，应加倍抽查，若仍有不合格应对球壳板进行 100%超声波测厚检查。

P105焊接顺序（1）焊接程序原则：先焊纵横，后焊环缝，先焊短缝，后焊长缝，先焊坡口深度大的一侧，后焊坡口深度小的一侧。

P108 (3)高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法。  （1）高强度螺栓的拧紧在  24h 内完成。

（1） 检查数量为节点数的 10%，但不应少于 10 个节点。每个被抽查节点按螺栓数抽 查 10%，且不应少于2 个。

P109 1.电厂锅炉系统主要又锅炉本体设备及锅炉辅助设备两部分组成。锅炉辅助设备包括 送引风设备、给煤制粉设备、吹灰设备、除灰排渣设备等。                           P110  （2）钢结构组件吊装，力求吊装一次到位。

P115  （1）转子安装：转子吊装、转子测量和转子、气缸找中心。

P119  光伏发电脑设备主要由光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气设备等组成。光 伏支架包括跟踪式支架、固定支架和手动可调支架等.

P122 （1）防爆设备必须有铭牌和防爆标识，并应在铭牌上标明国家授权的机构颁发的防爆 合格证编号。

P136  三、金属涂层施工方法 1.金属热喷涂类型  2.金属热喷涂工艺  3.金属热喷涂工艺  4. 金属热喷涂设备

P137  阴极保护可采用强制电流阴极保护与牺牲阳极阴极保护两种方法。

P140  1.涂料涂层  施工环境温度宜为 10-30°C  相对湿度不宜大于 85%，或被涂覆的基体表 面温度应比漏点温度高 3°C

P140  2.金属热喷涂层 P143  4.缠绕法

P150  2.膨胀缝填充材料：伸缩性能好，如耐火陶瓷纤维，PVC 板，发泡苯乙烯等。

P153  9.圆形炉墙不得有三层重缝或三环通缝。                  P157 2.法兰连接3.焊接 4.沟槽连接

P159（5）金属管道立管管卡安装应符合下列规定:楼层高度小于或等于 5m，每层必须安装1 个；楼层高度大于5m，每层不得少于2个。                                     P174  5.灯具的接地要求

P176  1.接地装置的敷设要求	2.接地装置的搭接要求

P185  （1）风阀安装P189  3.冷媒管道试验要求P191  2.通风与空调系统节能性能检测 P201  （一）线缆的施工要求

P205  （五）建筑设备监控调试检测要求 P207  三、电梯制造厂提供的资料   P210  8.安全部件安装要求

P212  2.土建交接检验的要求  P215  3.消防水炮灭火系统	4.高压细水雾灭火系统 P221  3.高压细水雾没货系统施工要求

P222  （六）防排烟系统施工技术要求  P238  国有资金占控股或者主导地位的应当公开招标。 P239  6.资格预审

P242  3.废标及其确认  P259  通常将设备采购管理分为三个阶段，即准备阶段、实施阶段和收尾阶段。

P267  设备验收项目主要包括核对验证、外观检查、运转调试检验和技术资料验收四项。 P303  (三)协调管理的重点

P325  公式 1H420091-3 P333  二、各阶段项目成本控制的要点     P333  四、施工成本控制措施

P351  1.应急报警  P355  1.安全生产组织  P358  （三）职业健康安全实施

P364  3.光污染控制	4.水污染控制	6.建筑垃圾控制 P365 	7.地下设施、文物和资源保护  P378  1.交底的要求

P408  （1）中间交接已完成 P414  3.工程建设中形成的依据P428  三、工程保修期限P438  2.工程建设用电申请资料

P439  （一）工程建设临时用电的准用程序 P454  三、特种设备的开工告知

P470  三、单位（子单位）工程质量验收评定合格的标准

| 类别 | 项目 | 代理周期 | 备注 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工资质 新办、升级 | 工程施工资质 安全生产许可证 | 3-6个月 | 12项总包、36项专包 安全许可证新办、延期 | 咨询 |
| 安全生产三类人员 | A/B/C证 | 每月安排 | 单位企业锁报名 | 新报、延期 |
| 工程类 职称评审 | 助理工程师 中级工程师 | 每年一次 | 助理评审须一年继续教育，中级须4年继续教育 | 咨询 |
| 建设厅技工 | 起重信号工、测量工、线路架设工、除尘工、机械设备安装工等 | 1个月 | 陕西建设网查询， 办资质必备。 | 咨询 |
| 人社职业技能鉴定 | 电工、焊工、砌筑工、防水工、混凝土工等 | 2个月 | 分初、中、高三个等级，享受人社补贴、买房落户均可用！ | 咨询 |
| 特种作业操作证 | 高、低压电工、焊工、电缆、继电保护等 | 每月安排 | 安监IC卡、 | 新报、延期 |
|  | 建筑电工、建筑架子工、建筑起重机械等 |  | 建设厅特种作业 |  |
| 执业资格考前培训 | 一级建造师 | 每年一次 全国统考 | 中国人事考试网报名 | 辅导形式：高清大屏网络班+封闭面授班+24小时在线答疑 |
|  | 二级建造师 |  | 省执业注册中心报名 |  |
|  | 造价工程师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
|  | 注册消防师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
|  | 监理工程师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
| 二建继续教育 | 二级建造师 | 随报随学 | 省执业注册中心报名 | 咨询 |
| 人社BIM培训 | 建模技术 | 每年4次 | 人社部官网报名，授课为线上+线下，包教会。 | 3980元 |
|  | 项目管理 |  |  |  |
| 成人学历教育 （成人中专、高起专、专升本） | 国家开放大学 | 2.5—3年 | 春秋两季。春季2月份截止，秋季8月份截止。 | 专业齐全、全国认可，学信网查询，考公务员、执业资格类证书必备 |
|  | 西安交通大学、西安建筑科技大学、西安理工大学等 |  | 每年一次，9月份截止，10月份国家组织统考。 |  |
|  | 中央电中 | 一年制 | 快速考二建神器 | 学校统价2530元 |
| 全国城建中心 | 消防员、物业部门经理、物业企业经理等 | 1-3个月 | 官网查询，全国统用 | 新报、复审 |
| 特种特种设备作业人员资格证书 | 压力容器、电梯、起重机、锅炉作业等 | 3个月 | 国家质监局官网查询 全国通用 | 咨询 |
| 省监理工程师 | 房屋建筑、市政、公路、水利等14个专业 | 2个月 | 省监理协会颁发 | 咨询 |