2019年一级建造师《水利工程管理与实务》百点通

扫码关注

点击资料下载

获取各科目完整版

百典教育提供的百点通主要内容来自：

- 研究高频率考点，推测本年度考试热点；

2.分析考试大纲，比对教材，预判考试重点；

3.特殊渠道搜集整理；

4.讲课老师押题信息汇总。

P4 根据度盘刻度和读数方式的不同，分为游标经纬仪、光学经纬仪和电子经纬仪。P4 微倾水准仪的使用步骤包括安置仪器和粗略整平、调焦和照准、精确整平和读数。

P8 开挖工程测量应包括下列内容：开挖区原始地形图和原始断面图测量；开挖轮廓点放样； 开挖竣工地形、断面测量和工程量测算。 P8 开挖工程细部放样方法有极坐标法、测角前方交会法、后方交会法等，但基本的方法主要是极坐标法和前方交会法。

P8(2）用视距法测定，其视距长度不应大于 50m。预裂爆破放样，不宜采用视距法。(3） 用视差法测定，端点法线长度不应大于 70m。

P10 施工期间外部变形监测应包括下列内容：施工区的滑坡观测；高边坡开挖稳定性监测； 围堰的水平位移和沉陷观测；临时性的基础沉陷和裂缝监测等。变形观测的基点，应尽量利用施工控制网中较为稳固可靠的控制点，也可建立独立的、相对的控制点，其精度应不低于四等网的标准。

P13 地震一般可分为天然地震、人工地震两类。对于天然地震按成因可分为构造地震、火山地震、陷落地震；人工地震指由人类活动诱发的地面震动，如爆破、陨石坠落、水库蓄水等。  P13 基坑降排水的目的主要有：增加边坡的稳定性；对于细砂和粉砂土层的边坡，防止流砂和管涌的发生；对下卧承压含水层的茹性士基坑，防止基坑底部隆起；保持基坑土体干燥， 方便施工。

P13 人工降水经常采用轻型井点或管井井点降水方式。P15 表 1F411021-2

P20 建筑物耐久性是指，在设计确定的环境作用和规定的维修、使用条件下，建筑物在合理使用年限内保持其适用性和安全性的能力。

P24 合理使用年限为 20 年、30 年的水工结构混凝土强度等级宜与合理使用年限为 50 年的水工结构一致。

P25 结构上的荷载分为永久荷载、可变荷载、偶然荷载。

P33 加筋土工程，土工合成材料可用作加筋材改善土体强度，提高土工结构物稳定性和地基承载力。用作加筋材的士工合成材料按不同结构需要可分为：土工格栅、土工织物、土工带   和土工格室等。

P34 水泥检验的要求：水泥应有生产厂家的出厂质量证明书（包括厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性等代表该产品质量的内容）以及 28d 强度证明书。

P34 有下列情况之一者，应复试并按复试结果使用：用于承重结构工程的水泥，无出厂证明者；存储超过 3 个月（快硬水泥超过 l 个月 ）；对水泥的厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性不明或对质量有怀疑者；进口水泥。

P35 上、下游最高水位以上坝体表层混凝土，主要考虑抗冻因素。 P36 上、下游水位变化区的坝体表层混凝土，主要考虑抗冻、抗裂因素。 P39 无物理屈服点的钢筋由于其条件屈服点不容易测定，因此这类钢筋的质量检验以极限强度作为主要强度指标。

P39 钢材的力学性能主要有抗拉性能（抗拉屈服强度、抗拉极限强度、伸长率）、硬度和冲击韧性等；工艺性能有焊接性能及冷弯性能。  P44 渗透系数的大小主要取决于土的颗粒形状、大小、不均匀系数及水温。

P44 管涌一般发生在无黏性砂土、砂砾土的下游坡面和地基渗流的逸出处。对于黏土土料， 由于颗粒之间存在新聚力，渗流不容易把士壤颗粒带走，因此较少发生管涌。

P52 截流落差不超过 4.0m 和流量较小时，宜优先选择单位立堵截流；落差大于 4.0m 和龙口水流能量较大时，可采用双戗、多戗或宽戗立堵截流。

P52 减少截流难度的主要技术措施包括加大分流量，改善分流条件；改善龙口水力条件；增大抛投料的稳定性，减少块料流失；加大截流施工强度；合理选择截流时段等。 P53 改善龙口水力条件的措施有双戗截流、三戗截流、宽戗截流、平抛垫底等。

P54 混凝土围堰宜优先选用重力式碾压混凝土结构。河谷狭窄且地质条件良好的堰址可采用混凝土拱围堰。

P57 ( 4） 过水围堰堰顶横河向宜做成两岸高、中间低的断面形式，并在两岸接头处采取防止岸坡冲刷的工程措施，保证过水水流位于主河道 ，以减少水流对两岸接头及堪后岸坡的冲刷破坏。

P60 水工建筑物对地基基础的基本要求：(l）具有足够的强度，能够承受上部结构传递的应力。 (2） 具有足够的整体性和均一性，能够防止基础的滑动和不均匀沉陷。(3) 具有足够的抗渗性，能够避免发生严重的渗漏和渗透破坏。 (4）具有足够的耐久性，能够防止在地下水长期作用下发生侵蚀破坏。

P63 循环式灌浆是指浆液通过射浆管注人孔段底部，部分浆液渗入到岩体裂隙中，部分浆液通过回浆管返回，保持孔段内的浆液呈循环流动状态的灌浆方式。这种方式一方面使浆液保持流动状态，可防止水泥沉淀，灌浆效果好；另一方面可以根据进浆和回浆液比重的差值，判断岩层吸收水泥的情况。

P63 灌浆方法按同一钻孔内的钻灌顺序分为全孔一次灌浆法和分段钻灌法。分段钻灌法又可分为自上而下分段灌浆法、自下而上分段灌浆法、综合灌浆法和孔口封闭灌浆法。

P63 混凝土防渗墙下基岩帷幕灌浆宜采用自上而下分段灌浆法或自下而上分段灌浆法，不宜直接利用墙体内预埋灌浆管作为孔口管进行孔口封闭法灌浆。灌浆孔的基岩段长小于 6m 时，可采用全孔一次灌浆法；大于 6m 时，可采用自上而下分段灌浆法、自下而上分段灌浆法、综合灌浆法或孔口封闭灌浆法。

P65 根据工程情况和地质条件，灌浆压力的提升可采用分级升压法或一次升压法。升压过程中应保持灌浆压力与注人率相适应，防止发生抬动变形破坏。

P66( 1）当灌浆段在最大设计压力下，注入率不大于 1L/min 后 ，继续灌注 30min，可结束灌浆。( 2）当地质条件复杂、地下水流速大、注入量较大、灌浆压力较低时，持续灌注的时间应适当延长。

P66 灌浆段注入量大而难以结束时，应首先结合地勘或先导孔资料查明原因，根据具体情况， 可选用下列措施处理：( 1）低压，浓浆，限流，限量，间歇灌浆. (2）灌注速凝浆液。( 3） 灌注混合浆液或膏状浆液。

P67 在分析施工资料基础上在下列位置布置：( 1） 帷幕中心线上。( 2）基岩破碎、断层与裂隙发育、强岩溶等地质条件复杂的部位。( 3）末序孔注入量大的孔段附近。( 4）钻孔偏斜过大、灌浆过程不正常等经分析资料认为可能对帷幕质量有影响的部位。 ( 5 ） 防渗要求高的重点部位。

P68 固结灌浆工程的质量检查宜采用检测岩体弹性波波速的方法，检测可在灌浆结束 14d 后进行。检查孔的数量和布置、岩体波速提高的程度应按设计规定执行。 P69 高压喷射灌浆的基本方法有：单管法 、二管法 、三管法和新兰管法等。

P71 高喷墙质量检查宜在以下重点部位进行：地层复杂的部位；漏浆严重的部位；可能存在质量缺陷的部位。

P71 围井检查宜在围井的高喷灌浆结束对后进行，如需开挖或取样，宜在 14d 后进行；钻孔检查宜在该部位高喷灌浆结束 28d 后进行。 P78 深孔爆破法是大型基坑开挖和大型采石场开采的主要方法。与浅孔法比较，其单位体积岩石所需的钻孔工作量较小，单位耗药量低，劳动生产率高，并可简化起爆操作过程及劳动组织。 P79 围堪拆除爆破按照岩渣的处理方式，可分为泄渣爆破和留渣爆破两类。 P79 三、爆破后检查爆破后人员进入工作面检查等待时间应按下列规定执行：( 1） 明挖爆破时，应在爆破后 5min 进入工作面；当不能确定有无盲炮时，应在爆破后 15min 进入工作面。( 2）地下洞室爆破应在爆破后 15min，并经检查确认洞室内空气合格后，方可准许人员进人工作面。

P80 在天然地层中的锚固方法以钻孔灌浆的方式为主。在人工填土中的锚固方法有锚链板和加筋土两种方式。

P80 目前在工程中采用的锚杆形式很多，按作用原理来划分，主要有下列类型的锚杆：全长粘结性锚杆、端头锚固形锚杆、摩擦形锚杆、预应力锚杆和自钻式注浆锚杆。  P84 压实机械分为静压碾压、振动碾压、穷击三种基本类型。

P88 ( 1）对土料场应经常检查所取土料的土质情况、土块大小、杂质含量和含水量等，其中含水量的检查和控制尤为重要。

P88（5）对石料场应经常检查石质、风化程度、石料级配大小及形状等是否满足上坝要求。   如发现不合要求，应查明原因，及时处理。  P93 沥青混凝土面板的施工方法有碾压法、浇筑法、预制装配法以及填石振动法。

P94	接缝止水材料包括金属止水片、塑料止水带、缝面嵌缝材料及保护膜等。 P96 (4）不宜采用汽车运输混凝土直接入仓。

P99 混凝土铺料允许间隔时间，指混凝土自拌合楼出机口到覆盖上层混凝土为止的时间，它主要受混凝土初凝时间和混凝土温控要求的限制。  P105 模板根据架立和工作特征可分为固定式、拆移式 、移动式和滑升式等。

P106 滑升模板：(1） 这类模板的特点是在浇筑过程中，模板的面板紧贴混凝土面滑动，以适应混凝土连续浇筑的要求。

P111	在施工中应加强钢筋材料供应的计划性和实时性，尽量避免施工过程中的钢筋代换。(1） 以另一种钢号或直径的钢筋代替设计文件中规定的钢筋时，应遵守以下规定：① 应按钢筋承载力设计值相等的原则进行，钢筋代换后应满足规定的钢筋间距、锚固长度、最小钢筋直径等构造要求。② 以高一级钢筋代换低一级钢筋时，宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法来减少钢筋截面积。(2）用同钢号某直径钢筋代替另一种直径的钢筋时，其直径变化范围不宜超过 4mm ,代换后钢筋总截面面积与设计文件规定的截面面积之比不得小于 98%或大于 103%。( 3） 设计主筋采取同钢号的钢筋代换时，应保持间距不变，可以用直径比设计钢筋直径大一级和小一级的两种型号钢筋间隔配置代换，满足钢筋最小间距要求。

P111 (2）钢筋直径大于 28mm 时，最小弯转直径为 7 倍钢筋直径。

P112	钢筋的接头方式：(1）钢筋接头应优先采用焊接接头或机械连接接头；轴心受拉构件、小偏心受拉构件和承受振动的构件，纵向受力钢筋接头不应采用绑扎接头；双面配置受力钢筋的焊接骨架，不应采用绑扎接头 ；受拉钢筋直径大于 28mm 或受压钢筋直径大于 32mm 时， 不宜采用绑扎接头。(2）加工厂加工钢筋接头应采用闪光对焊。

P113 （1）配置在同一截面内的下述受力钢筋，其接头的截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应满足下列要求： ① 闪光对焊、熔槽焊、接触电渣焊、窄间隙焊、气压焊接头在受弯构件的受拉区，不超过 50%，受压区不受限制。 ② 绑扎接头，在构件的受拉区不超过25%，在受压区不超过 50% 。③ 机械连接接头 ，其接头分布应按设计文件规定执行，没有要求时，在受拉区不宜超过 50% ；在受压区或装配式构件中钢筋受力较小部位，1 级接头不受限制。(2）若两根相邻的钢筋接头中距小于 500mmm 或两绑扎接头的中距在绑扎搭接长度以内，均作为同一截面处理。(3）施工中分辨不清受拉区或受压区时，其接头的分布接受拉   区处理。（4）焊接与绑扎接头距钢筋弯起点不小于 10d ，也不应位于最大弯矩处。

P117 碾压混凝土的干温度一般用 VC 值来表示 。VC 值太小表示拌合太湿，振动碾易沉陷， 难以正常工作。VC 值太大表示拌合料太干，灰浆太少，集料架空，不易压实。

P135 引水式水电站是利用引水道来集中河段落差形成发电水头的水电站。常建于流量小、河道纵坡降大的河流中、上游。

P137 冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同可分为水斗式、斜击式和双击式三种。P138 水泵比转数是反映叶片泵共性的综合性的特征数。

P142 (7) 从事高处作业时，作业人员应系安全带。高处作业的下方，应设置警戒线或隔离防护棚等安全措施。(8）上下脚手架、攀登高层构筑物，应走斜马道或梯子，不得沿绳、立杆或栏杆攀爬。 P144 气温低于 10℃运输易冻的硝化甘油炸药时，应采取防冻措施。 P144 ( 3） 运输炸药雷管时，装车高度要低于车厢 10cm。车厢、船底应加软垫。雷管箱不许倒放或立放，层间也应垫软垫。

P150 竣工验收是丁程完成建设目标的标志。

P152 水利工程项目法人（ 建设单位）、监理、设计、施工等单位的负责人，对本单位的质量工作负领导责任。在工程现场的项目负责人对本单位在工程现场的质量工作负直接领导责   任。各单位的工程技术负责人对质量工作负技术责任。

P152 水利工程设计变更分为重大设计变更和一般设计变更，重大设计变更是指工程建设过程中，工程的建设规模、设计标准、总体布局、布置方案、主要建筑物结构形式、重要机电金属结构设备、重大技术问题的处理措施、施工组织设计等方面发生变化，对工程的质量、   安全、工期、投资、效益产生重大影响的设计变更。其他设计变更为一般设计变更。

P152 ( 3）机电及金属结构 ① 大型泵站工程或以发电任务为主工程的电厂主要水力机械设备形式和数量的变化；② 大型泵站工程或以发电任务为主工程的接人电力系统方式、电气主接线和输配电方式及设备形式的变化。

P153 (4）施丁组织设计 ① 主要料场场地的变化。② 水利枢纽工程的施工导流方式、导流建筑物方案的变化。③ 主要建筑物施工方案和工程总进度的变化。

P153 （7) 工程勘察、设计文件的变更 ，应当委托原勘察、设计单位进行。经原勘察、设计 单位书面同意 ，项目法人也可以委托其他 具有相应资质的勘察、设计单位进行修改 。修改 单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。

P160	水利工程建设项目代建制为建设实施代建，代建单位对水利工程建设项目施工准备至  竣工验收的建设实施过程进行管理。

P160 代建单位应具备以下条件：（1）具有独立的事业或企业法人资格。(2）具有满足代建项目规模等级要求的水利工程勘测设计、咨询、施工总承包一项或多项资质以及相应的业绩；   或者是由政府专门设立（或授权）的水利工程建设管理机构。并具有同等规模等级项目的建设管理业绩 ；或者是承担过大型水利丁程项目法人职责的单位。(3）具有与代建管理相适应的组织机构、管理能力、专业技术与管理人员。

P166 水工建筑物运行中遭遇特大洪水、强烈地震、工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象后，应组织专门的安全鉴定。

P166 水闸安全类别划分为四类：一类闸 ：运用指标能达到设计标准，不影响正常运行的缺陷，按常规维修养护即可保证正常运行。二类闸：运用指标基本达到设计标准，工程存在一定损坏，经大修后，可达到正常运行。三类闸 ：运用指标达不到设计标准，工程存在严重损坏，经除险加固后，才能达到正常运行。四类闸：运用指标无法达到设计标准，工程存   在严重安全问题，需降低标准运用或报废重建。

P167 三类坝：实际抗御洪水标准低于部颁水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准， 或者工程存在较严重安全隐患，不能按设计正常运行的大坝。

P167 水工建筑安全鉴定包括安全评价、安全评价成果审查和安全鉴定报告书审定三个基本程序。

P167 蓄水安全鉴定工作的任务是对与蓄水安全有关的工程设计、施工、设备制造与安装的质量进行检查，对影响工程安全的因素进行评价，提出蓄水安全鉴定意见，明确是否具备蓄水验收的条件。

P168 蓄水安全鉴定工作程序包括工作大纲编制、 自检报告编写、现场鉴定与鉴定报告编写、鉴定报告审定等 4 个阶段。

P168 稽察坚持监督检查与指导帮助并重，遵循依法监督、严格规范、客观公正、廉洁高效的原则。

P170 稽察工作机构可向有关部门单位提出以下处理处罚建议：（1）责令暂停施工。( 2） 追究有关责任人的责任。(3） 将严重违规的施工、监理单位清退出施工现场。 (4）将不良行为记入水利建设市场主体信用档案。( 5）降低有关单位的资质等级或吊销其资质证书。(6） 有关法律法规规定可以给予的其他处理处罚措施。

P175 由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对项目法人负责，承包人不对此承担责任。  P177 10. 具有下列情形之一的 ，认定为出借借用资质：(1）单位或个人借用其他单位的资质承揽工程的。 (2） 技标人法定代表人的授权代表人不是投标人本单位人员的。(3）实际施工单位使用承包人资质中标后，以承包人分公司、项目部等名义组织实施 ，但两者无实质产权、人事、财务关系的。(4）工程分包的发包单位不是该工程的承包人的，但项目法   人依约作为发包单位的除外。( 5） 劳务作业分包的发包单位不是该工程的承包人或工程分包单位的。( 6） 承包人派驻施工现场的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中部分人员不是本单位人员的。 ( 7）承包人与项目法人之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致   的。(8） 合同约定由承包人负责采购、租赁的主要建筑材料、工程设备等，由其他单位或个人采购、租赁，或者承包人不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理   解释并提供材料证明的。 (9）法律法规规定的其他出借借用资质行为。

P178 3. 分包人应当设立项目管理机构，组织管理所分包工程的施工活动。项目管理机构应当具有与所承担工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。其中项目负责   人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位人员。

P179 水利工程施工招标程序一般包括招标报告备案、编制招标文件、发布招标信息、出售招标文件、组织踏勘现场和技标预备会（若组织 ）、招标文件修改和澄清（若有）、组织开标、评标、确定中标人、提交招标投标情况的书面总结报告、发中标通知书、订立书面合   同等。

P180 招标人设有最高技标限价的，应当在招标文件中明确最高技标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。投标最高限价可以是一个总价，也可以是总价   及构成总价的主要分项价。

P180 采用邀请招标方式的，招标人应当向 3 个以上有投标资格的法人或其他组织发出投标邀请书。投标人少于 3 个的，招标人应当重新招标。

P181 招标文件的澄清和修改通知将在投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清和修改通知发出的时间距投标截止时间   不足 15 天，且影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

P181 发生下述情形之一的，招标人不得接收投标文件：（1）未通过资格预审的申请人递交的投标文件。（2） 逾期送达的投标文件。（3）未按件要求密封的技标文件。

P184 水利水电工程施工总承包企业资质等级分为特级 、一级 、二级 、三级 。其中特级企业一级注册建造师必须 50 人以上 ；三级企业水利水电工程专业一级注册建造师不少于 8 人；其他等级企业没有数量要求 。

P184 特级资质的企业，限承担施工单项合同额 6000 万元以上的建筑工程。

P185 水利水电工程施工专业承包企业资质划分为水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程 3 个专业，每个专业等级分为一级、二级、三级。其中，河湖整治工程资质一级企业可承担各类河道、水库、湖泊以及沿海相应工程的河势控导、险工   处理、疏浚与吹填、清淤 、填塘固基工程的施工；二级企业可承担堤防工程级别 2 级以下堤防相应的河道、湖泊的河势控导、险工处理、疏浚与吹填、填塘固基工程的施工；三级企   业可承担堤防级 3 级以下堤防相应的河湖疏渣整治工程及吹填工程的施工。  P185 投标人业绩以合同工程完工证书颁发时间为准。投标人应按招标文件要求填报“近 5 年完成的类似项目情况表”，并附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（ 工程竣工验收证书）、合同工程完工证书的复印件。

P186 项目经理应由注册于本单位（ 须提供社会保险证明）级别符合 《关于印发 〈 注册建 造师执业工程规模标准〉 （ 试行 ）的通知》 要求的注册建造师担任。拟任注册建造师不得有在建工程，有一定数量已通过合同工程完工验收的类似工程业绩，具备有效的安全   生产考核合格证书（ B 类 ）。

P189 投标人应当在现场提出异议，异议成立的，招标人应当及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；不成立的，招标人应当当场解释说明。异议和答复应记人开标会记录。 P189 中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。未在规定时间提出异议的，不得再针对评标提出投诉。

P194 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。 P195 监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构章，并由总监理工程师或总监理工程师授权的监理人员签字。

P198 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述   界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照变更的约定办理。 P198 承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

P199 承包人为本合同永久工程施工的 需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工   的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

P199 ( 3） 经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。P202 在履行合同中发生以下情形之一，应进行变更：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变己批准的施工工艺或顺序。（5）为完成工程需要追加的额外工作。（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。 P203 (2） 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

P205( 1） 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因价格调整因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理租控制进度支付的依据。 P205 除变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

P206 合同工程完工验收前，已经缴纳履约保证金的，进度支付时发包人不得同时预留工程质量保证金。合同工程完工验收后，发包人可以预留工程质量保证金，也可以延长履约保证   金期限用于工程质量保证金而不再预留质量保证金。

P210 工程质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响，分类为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。 P211 ( 1） 一般事故由项目法人组织设计、施工、监理等单位进行调查，调查结果报项目主管部门核备。2） 较大质量事故由项目主管部门组织调查组进行调查，调查结果报上级主管部门批准并报省级水行政主管部门核备。  P213	(2） 质量缺陷备案的内容包括：质量缺陷产生的部位、原因，对质量缺陷是否处理和如何处理以及对建筑物使用的影响等。内容必须真实、全面、完整，参建单位（人员）必须在质量缺陷备案表上签字，有不同意见应明确记载。(3）质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，作为工程竣工验收备查资料存档。质量缺陷备案表由监理单位组织填写。(4) 工程项目竣工验收时，项目法人必须向验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。P214 ( 1）水利工程建设质量方针是 “五个坚持”， 即 “坚持以人为本、坚持安全为先、坚持诚信守法、坚持穷实基础、坚持创新驱动”。

P224 1. 坚持安全发展、改革创新、依法监管、源头防范、系统治理的原则 ，严格落实 “党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责” 要求 ，以防范重特大事故、减少较大和一般事故为重点，切实增强水利安全生产防范治理能力。

P228 水利部负责全国水利水电工程施工企业管理人员的安全生产考核工作的统一管理，并负责全国水利水电工程施工总承包一级 （ 含一级 ） 以上资质、专业承包一级资质施工企业以及水利部直属施工企业的安全生产管理三类人员的考核。

P229 项目负责人，应具有大专及以上学历或中级及以上技术职称，且具有 3 年及以上的水利水电工程建设经历。

P235 坚持“安全第一、预防为主、综合治理” 的方针，按照谁主管、谁负责的原则，督促水行政主管部门和工程参建单位严格落实安全生产责任。 P240 2. 应急管理工作原则：( 1） 以人为本，安全第一。（2）属地为主，部门协调。按照国家有关规定，生产安全事故救援处置的领导和指挥以地方人民政府为主，水利部发挥指导、协调、督促和配合作用。(3）分工负责，协同应对。 (4）专业指导 ，技术支撑。 ( 5） 预防为主，平战结合。建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制 ， 坚持事故预防和应急处置相结合，加强教育培训、预测预警、预案演练和保障能力建设。P241 应急响应设定为一级、二级、三级三个等级。

P256 临时工程质量检验及评定标准，由项目法人组织监理、设计及施工等单位根据工程特点，参照 《单元工程评定标准》 和其他相关标准确定 ，并报相应的工程质量监督机构核备。

P270 法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、水电站 （泵站） 中间机组启动验收、合同工程完工验收等；政府验收应包括阶段验收、专项验收 、竣工验收等。验收主持单位 可根据工程建设需要增设验收的类别和具体要求。

P271 项目法人应在开工报告批准后 60 个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

P281 申请竣工验收前，项目法人应组织竣工验收自查 。自查工作由项目法人主持，勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（ 供应 ）商以及运行管理等单位的代表参加。

P282 根据竣工验收的需要，竣工验收主持单位可以委托具有相应资质的工程质量检测单位对工程质量进行抽样检测。项目法人应与工程质量检测单位签订工程质量检测合同。检测所需费用由项目法人列支，质量不合格工程所发生的检测费用由责任单位承担。

P285 工程竣工证书是项目法人全面完成工程项目建设管理任务的证书，也是工程参建单位完成相应工程建设任务的最终证明文件。

P289 大中型水利工程在竣工验收前应进行档案专项验收。其他工程的档案验收应与工程竣工验收同步进行。档案专项验收可分为初步验收和正式验收。初步验收可由工程竣工验收主   单位委托相关单位组织进行；正式验收应由工程竣工验收主持单位的档案业务主管部门负责。 P303 按定额的编制程序和用途划分：(1）投资估算指标。( 2） 概算定额。(3）预算定额。(4）施工定额。

P311 其他占工程投资比例高的材料除以 1.17 调整系数；次要材料除以 1.03 调整系数；购买的砂、石料、土料暂按除以 1.02 调整系数 ；商品混凝土除以 1.03 调整系数。P311 指材料采购和保管过程中所发生的各项费用，依材料运到工地仓库价格不包括运输保险费为基准计算。P314 投标报价表组成投标报价表由以下表格组成：( 1） 投标总价。( 2）工程项目总价表。( 3）分类分项工程量清单计价表。( 4） 措施项目清单计价表 。(5）其他项目清单计价表。(6）零星工作项目清单计价表。

P320 （1）普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量 ，由发包人按 《工程量清单》 相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。P330 工程开工申报及施工质量检查，一般按单位工程、分部工程、分项工程、单元工程四级进行划分。

P390 进入施工生产区域人员应正确穿戴安全防护用品。进行 2m 以上高空作业应佩戴安全带并在其上方固定物处可靠拴挂，3.2 m 以上高空作业时，其下方应铺设安全网。安全防护用品使用前应认真检查，不应使用不合格的安全防护用品。

| 类别 | 项目 | 代理周期 | 备注 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工资质 新办、升级 | 工程施工资质 安全生产许可证 | 3-6个月 | 12项总包、36项专包 安全许可证新办、延期 | 咨询 |
| 安全生产三类人员 | A/B/C证 | 每月安排 | 单位企业锁报名 | 新报、延期 |
| 工程类 职称评审 | 助理工程师 中级工程师 | 每年一次 | 助理评审须一年继续教育，中级须4年继续教育 | 咨询 |
| 建设厅技工 | 起重信号工、测量工、线路架设工、除尘工、机械设备安装工等 | 1个月 | 陕西建设网查询， 办资质必备。 | 咨询 |
| 人社职业技能鉴定 | 电工、焊工、砌筑工、防水工、混凝土工等 | 2个月 | 分初、中、高三个等级，享受人社补贴、买房落户均可用！ | 咨询 |
| 特种作业操作证 | 高、低压电工、焊工、电缆、继电保护等 | 每月安排 | 安监IC卡、 | 新报、延期 |
|  | 建筑电工、建筑架子工、建筑起重机械等 |  | 建设厅特种作业 |  |
| 执业资格考前培训 | 一级建造师 | 每年一次 全国统考 | 中国人事考试网报名 | 辅导形式：高清大屏网络班+封闭面授班+24小时在线答疑 |
|  | 二级建造师 |  | 省执业注册中心报名 |  |
|  | 造价工程师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
|  | 注册消防师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
|  | 监理工程师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
| 二建继续教育 | 二级建造师 | 随报随学 | 省执业注册中心报名 | 咨询 |
| 人社BIM培训 | 建模技术 | 每年4次 | 人社部官网报名，授课为线上+线下，包教会。 | 3980元 |
|  | 项目管理 |  |  |  |
| 成人学历教育 （成人中专、高起专、专升本） | 国家开放大学 | 2.5—3年 | 春秋两季。春季2月份截止，秋季8月份截止。 | 专业齐全、全国认可，学信网查询，考公务员、执业资格类证书必备 |
|  | 西安交通大学、西安建筑科技大学、西安理工大学等 |  | 每年一次，9月份截止，10月份国家组织统考。 |  |
|  | 中央电中 | 一年制 | 快速考二建神器 | 学校统价2530元 |
| 全国城建中心 | 消防员、物业部门经理、物业企业经理等 | 1-3个月 | 官网查询，全国统用 | 新报、复审 |
| 特种特种设备作业人员资格证书 | 压力容器、电梯、起重机、锅炉作业等 | 3个月 | 国家质监局官网查询 全国通用 | 咨询 |
| 省监理工程师 | 房屋建筑、市政、公路、水利等14个专业 | 2个月 | 省监理协会颁发 | 咨询 |