2019年二级造价工程师《土建实务》百点通

扫码关注

点击资料下载

获取各科目完整版

百典教育提供的百点通主要内容来自：

- 研究高频率考点，推测本年度考试热点；

2.分析考试大纲，比对教材，预判考试重点；

3.特殊渠道搜集整理；

4.讲课老师押题信息汇总。

# 第一章	基础知识

第一节	工业与民用建筑工程的分类、组成及构造

- 按建筑的层数和高度分类：（1）住宅建筑：底层住宅：1～3层；多层住宅：4～

# 6层；中高层住宅：7～9层（高度小于或等于27m）；高层住宅：10层及以上或高度大于27m；超高层住宅：高度大于100m。（2）公用建筑：单层公建：仅有一层

（无论高度多少）；多层公建：两层及以上（高度小于或等于24m）；高层公建：两层及以上（高度大于24m）；超高层公建：高度大于100m。

- 按建筑的耐久年限分类：一级建筑：耐久年限100年以上，重要、高层建筑； 二级建筑：50＜耐久年限≤100年，一般性建筑；三级建筑：25＜耐久年限≤50 年，次要的建筑；四级建筑：15≤耐久年限，临时建筑。

- 民用建筑按其主要承重结构的形式分类：混合结构、框架结构、剪力墙结构、框架－剪力墙结构、筒体结构、桁架结构、网架结构、拱式结构、悬索结构。 4. 基础的类型与建筑物上部的结构形式、荷载大小、地基的承载力以及地基固有的地质、水文情况、土质或岩石性能等因素有关。按受力特点及材料性能可分为刚性基础和柔性基础；按构造的方式可分为独立基础、带形基础、筏板（满堂）基础、箱形基础和桩基础等。

- 基础埋深：从室外设计地面至基础底面的垂直距离称为基础的埋深。（1）埋深为0.5～5m或埋深小于基础宽度的4倍的基础称为浅基础；（2）埋深大于或等于 5m或埋深大于或等于基础宽度的4倍的基础称为深基础。变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝，它的作用是保证房屋在温度变化、基础不均匀沉降或地震时能有

- 一些自由伸缩，以防止墙体开裂、应力集中和结构破坏。7.玻璃幕墙的种类：（1）框架支撑玻璃幕墙是玻璃面板周边由金属框架支撑的玻璃幕墙。（2）点式玻璃幕墙是由金属连接件（钢爪）将玻璃板材与钢结构（玻璃肋、钢柱、钢架或钢拉索等）支承体系连接成一整体的建筑物外围护结构。（3） 全玻璃幕墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。全玻璃幕墙的玻璃面板尺寸一般较大，宜采用机械吸盘安装。（4）单元式玻璃幕墙是由各种墙面板与支承框架在工厂制成完整的幕墙结构基本单位，直接安装在主体结构上的建筑幕墙。 8.楼板是多层建筑中沿水平方向分隔上、下空间的结构构件，主要由楼板结构层、

楼面面层和板底顶棚三个部分组成。

- 楼梯的类型：按所在位置，楼梯可分为室外楼梯和室内楼梯两种。按使用性质， 楼梯可分为主要楼梯、辅助楼梯、疏散楼梯及消防楼梯等。按所用材料，楼梯可分为木楼梯、钢楼梯及钢筋混凝土楼梯等。按形式，楼梯可分为直跑式、双跑式、三跑式、四跑式、双分式、双合式、螺旋式及圆弧形等。

- 工业建筑承重结构：（1）横向排架：由基础、柱和屋架组成，主要承受厂房的各种竖向荷载。（2）纵向连系构件：由吊车梁、圈梁、连系梁和基础梁等组成， 与横向排架构成空间骨架，保证厂房的整体性和稳定性。（3）支撑系统构件柱间支撑和屋顶（屋架）支撑两大部分。

- 桥梁的组成：（1）上部结构（也称桥跨结构）。上部结构指桥梁结构中直接承受车辆和其他荷载，并跨越各种障碍物的结构部分。一般包括桥面构造（行车道、人 行道及栏杆等）、桥梁跨越部分的承载结构和桥梁支座。（2）下部结构。下部 结构指桥梁结构中设置在地基上、用以支撑桥跨结构，将其荷载传递至地基的结构部分。一般包括桥墩、桥台及墩台基础。

- 根据车站的结构断面形状，地铁车站可分为矩形、拱形、圆形、马蹄形台形式。根据站台的形式，地铁车站可分类岛式站台、侧式站台和岛侧混合式站台等。

# 第二节	常用建筑材料的分类、基本性能及用途

- 常用土建钢材可分为钢筋混凝土结构用钢、钢结构用钢和装饰用钢等。

# 钢筋分类及应用范围：

| 序号 | 名称与规格 | 牌号 | 类别与特性 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧钢筋 （光圆） 屈服强度为300MPa | HPB300 | 强度较低，塑性性能较好 | 非预应力 |
| 2 | 热轧带肋钢筋 （螺纹） 屈服强度为 400～ | HRB400、HRB500 HRB600、HRB400E、 | 强度相对高，相对 节省钢筋，锚固性好，预应力稳定 | HRB400 非预应力； HRB400、HRB500、 HRB600 预应力 |
|  | 600MPa | HRB500E |  |  |
| 3 | 冷轧带肋钢筋 屈服强度为 500～ 720MPa | CRB550、CRB650 CRB800、CRB600H、CRB680H、 CRB800H | 强度高，相对节省钢筋，握裹力强， 质量稳定 | CRB550 非预应力； CRB650 和 CRB800 预 应力 |
| 4 | 钢绞线 公称抗拉强度为1470～1960MPa |  | 强度高，柔性好， 与混凝土结合性能好 | 大型、大跨度、大负荷预应力 |

- 水泥的主要品种：

| 硅酸盐和普通硅酸盐水泥 | 矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥 |
| --- | --- |
| 早强、抗冻性 | 早强低、抗冻性差 |
| 水化热高、耐蚀性差 | 水化热低、抗硫酸盐侵蚀性能好 |
| 适用于快硬、早强工程；不适宜大体积 受化学、海水侵蚀的工程 | 适宜大体积工程；不适宜有早强要求、 冻融或干湿交替工程 |

特种混凝土：（1）高性能混凝土是一种新型高技术混凝土。采用常规材料和工艺生产，具有混凝土结构所要求的各项力学性能，具有高耐久性、高工作性和高体 积稳定性。这种混凝土特别适用于高层建筑、桥梁以及暴露在严酷环境中的建 筑物。（2）高强混凝土是用普通水泥、砂石作为原料，采用常规制作工艺（主要依靠高效减水剂，或者同时外加一定数量的活性矿物掺和料），使硬化后强度等级不低于C60的混凝土。

、

- 平板玻璃：热稳定性差，急冷急热易炸裂；装饰玻璃：彩色、釉面、各种“花” 类；安全玻璃：防火玻璃、钢化玻璃（压应力层）、夹丝玻璃（压入钢丝，防盗、防抢）、夹层玻璃；节能装饰玻璃：着色玻璃（吸收热辐射）、镀膜玻璃（反射热辐射）、中空玻璃（夹层注入干燥气体、保温隔热）、真空玻璃（夹层真空）。 6.装饰涂料主要成膜物质：树脂，形成保护膜；次要成膜物质：负责颜（值）料和填（充）（石）料；辅助成膜物质：负责促成（膜）或溶解（膜）。

7.防水卷材：SBS－弹性体，寒冷地区和结构频繁变形部位使用；APP－塑性体；合成高分子－高档；防水涂料：特别适用于不规则部位；密封材料：水密、气密、黏、耐高低温、耐老化；非定型密封材料－稠状、各种“膏”类；定型－密封条、止水带类。

# 第三节	土建工程施工技术

- 设计开挖深度在5m以内的称为浅基坑（槽），挖深超过5m（含5m）的称为深基坑（槽）。根据现场条件和经济技术比较，选择放坡或支护边坡方式开挖。

- 沟槽开挖：底宽≤7m，底长＞3倍底宽；基坑开挖：底长≤3倍底宽，底面积≤

150㎡。超出上述范围则为一般土方。

# 基坑安全等级和重要性系数：

| 安全等级 | 破坏后果 | R0（重要性系数） |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 支护结构失效、土体失稳或过大变形对基坑 周边环境及地下结构施工影响很严重 | 1.1 |
| 二级 | 支护结构失效、土体失稳或过大变形对基坑 周边环境及地下结构施工影响严重 | 1.0 |
| 三级 | 支护结构失效、土体失稳或过大变形对基坑 周边环境及地下结构施工影响不严重 | 0.9 |

- 井点降水有轻型井点、电渗井点、喷射井点、管井井点及深井井点等，应根据土的渗透系数、降低水位的深度、工程特点及设备条件等选择进行。

- 推土机适于浅层挖土和近距离运土，操作灵活方便，所需工作面较小，易于转移。推土机的经济运距在100m以内，以30～60m为最佳运距。

- 根据现场条件，推土机可采用以下几种施工方法：下坡推土法：凭借下坡的地势，和自重作用，顺势推土；分批集中整批推送法：土质较硬，多次切土，集中一次推送；并列推土法：两三台推土机，同步并列推土，减少外撒；沟槽推土法： 沿第一次推过的原槽推土；斜角推土法：铲刀斜装的支架上，工作面不够时。7.常用于坡度在20°以内的大面积场地平整，开挖大型基坑、沟槽，以及填筑路

基等土方工程。铲运机可在Ⅰ～Ⅲ类土中直接挖土、运土，适宜运距为600～1500m， 当运距为200～350m时效率最高，但是不宜挖运干燥散沙和太湿的黏土，不宜行 驶在凸凹不平的路面。

- 单斗挖掘机是基坑（槽）土方开挖常用的一种机械。按其行走装置的不同，可

分为履带式和轮胎式两类；按其工作装置的不同，可分为正铲、反铲、拉铲和抓铲四种；按其传动装置又可分为机械传动和液压传动两种。当场地起伏高差较大、土方运输距离超过1000米且工程量大而集中时，可采用挖掘机挖土，配合自卸汽车运土，并在卸土区配备推土机平整土堆。

- 深基坑土方开挖时要遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖的原则。开挖一般是先全面挖去第一层，然后从周围分层开挖，留置中间土墩。

- 换填法就是挖除不能承受荷载的软弱土体后，回填并分层夯实粗砂、碎石或卵石、灰土、素土、石屑及矿渣等强度较高、压缩性较低且没有侵蚀性的材料， 作为地基的持力层。

- 强夯法是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法之一。强夯法适用于加固碎石土、砂土、低饱和度粉土、黏性土、湿陷性黄土、高填土、杂填土、工业废渣、垃圾及“围海造地”等地基；也可用于防止粉土及粉砂的液化，消除或降低大孔隙土的湿陷性；但工程周围建筑物和设备不能受振动影响的地基加固不宜使用，不得已使用的要采取防振、隔振措施。

- 按桩体的受力情况，桩可以分为端承桩和摩擦桩；按其施工方法，桩可以分为预制桩和灌注桩两大类。

# 沉桩的方式主要有锤击沉桩（打入桩）、静力压桩（压入桩）、射水沉桩（旋入桩）和振动沉桩（振入桩）。

- 与常规钢筋混凝土桩和预应力混凝土桩相比，钢管桩重量轻、刚性好，承载力高，桩长易调节，施工排土量小，对邻近建筑物影响小，接头连接简单，工程质量可靠，施工速度快。但是，钢管桩钢材用量大，工程造价较高；打桩机具设备较复杂，振动和噪声较大；桩材保护不善易产生腐蚀。

- 混凝土灌注桩是直接在桩位上就地成孔，在孔内安放钢筋笼（也有直接插钢筋或不插钢筋的），灌注混凝土而成，能适应地层变化，施工时无振动、无挤土、噪声小，适宜在建筑物密集地区使用。但其操作要求严格，灌注后需经一定时间的养护方可承受荷载，成孔时有大量土基或泥浆排出。

- 干作业成孔，环境污染少；人工挖孔，无污染，便于检查；套管成孔，应用广泛；爆破成孔，软土和新填土不适宜。

脚手架是建筑主体工程施工必须的辅助设施。按建筑物的位置划分，外脚手架、里脚手架；按结构和组成分：多立杆式、碗扣式、门型、方塔式、附着式和悬挑式等；按脚手架布置形式分，单排、双排、多排脚手架、满堂脚手架、满高脚手架和交圈脚手架等。

- 脚手架的设计尺寸常用密目式安全网全封闭单、双排脚手架结构的设计尺寸 应符合相关规范要求。（1）单排脚手架搭设高度不应超过24m，双排脚手架搭设 高度不宜超过50m。对高度超过50m的双排脚手架，应采用分段搭设等措施。（2） 型钢悬挑脚手架一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。型钢悬挑梁宜采用双轴对称 截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定，钢梁截面高度不应小于160mm。19.脚手架承受的荷载，包括永久荷载和可变荷载，设计验算时，要考虑其最不 利组合；永久荷载：自重；可变荷载：人材机风。

- 构造柱施工，构造柱与墙体的连接应符合下列规定：墙体应砌成马牙槎，马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm，高度不应超过300mm，马牙槎应先退后进，对称砌筑。拉结钢筋应沿墙高每隔500mm设2φ6，伸入墙内不宜小于600mm，钢筋的竖向移 位不应超过100mm，且每一构造柱竖向移位不得超过2处。施工中不得任意弯折拉结钢筋。

- 混凝土运输、浇筑间歇，均不得超过混凝土初凝时间；上一层混凝土浇筑， 不得超过下一层混凝土初凝时间，否则按施工缝处理；大体积混凝土浇筑，宜连续一次性完成，常用斜面分层法浇筑；混凝土振捣，包括内部、外部、表面、振台四种方式；混凝土养护，要考虑现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求及施工操作等因素。

- 在装配整体式结构中，预制构件的混凝土强度等级不宜低于C30；预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不宜低于C40，且不应低于C30；现浇混凝土的强度等级不应低于C25。预制构件吊环应采用未经冷加工的HPB300钢筋制作。

- 预应力筋长度大于20m的宜采用两端张拉，长度小于20m的可采用一端张拉； 采用重叠法生产时，下层混凝土达到5MPa，方可生产上层；放张时，要求混凝土达到设计强度75%，且不低于30Mpa。

- 钢构件预拼装：钢构件预拼装的方法有平装法、立拼法和利用模具拼装法三种。（1）平装法。适用于拼装跨度较小、构件相对刚度较大的钢结构。（2）立拼法。适用于跨度较大、侧向刚度较差的钢结构。

- 履带式起重机适于安装4层以下结构，塔式起重机适于安装4～10层结构，自升 式塔式起重机适于安装10层以上结构，还要保证起重机的起重量Q、起重高度H和起重幅度R三个工作参数均能满足结构吊装的要求。

- 卷材防水层一般采用满粘法、点粘法、条粘法和空铺法等来进行铺贴。

- 尽可能连续浇筑，少留施工缝，必须留的应注意：（1）墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱（板）墙结合的水平施工缝，宜留在拱（板）墙接缝线以下

150～300mm处。墙体有预留孔洞的，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。（2）垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，且宜与变形缝相结合。

- 墙面砖铺贴要求：（1）墙面砖铺贴前应进行挑选，并应浸水2h以上，晾干表面水分。（2）铺贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。（3）墙面砖表面应平整，接缝应平直，缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确，阳角线宜做成45°对接。在墙面突出物处，应整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑铺贴。（4）结合砂浆  宜采用1：2水泥砂浆，水泥砂浆应满铺在墙砖背面，一面墙不宜一次铺贴到顶， 以防塌落。

- 热拌沥青混合料路面施工（厂拌），应选择合理的压路机组合，按初压、复压、终压（包括成型）三个阶段进行压实。

- 导墙是地下连续墙挖槽之前在槽口两侧修筑的埋深一般不小于1.5m的浅墙。其作用是：（1）加固槽口：挡土墙；（2）作为测量的基准：控制挖槽的标高、垂直度和精度；（3）支承施工荷载：支撑挖槽机械、钢筋笼、接头管等；（4）存储泥浆：稳定槽内泥浆的液面。

# 第四节 土建工程施工组织设计

1.施工组织设计的分类：

。

# 第二章		工程计量 第一节	土建工程识图

- 标题栏用于填写设计单位名称、注册师签章、项目经理、修改记录及工程名称等项目。会签栏是指工程图纸上由各工种负责人填写其所代表的有关专业、姓名、日期等的一个表格，一般位于图纸的左上角。

- 标高有绝对标高和相对标高两种不同的表示方法。绝对标高是以我国青岛黄海的平均海平面为绝对标高的零点，全国各地标高均以此为基准测出。相对标高是以该建筑物的首层（即底层）室内地面高度作为零点（±0.00）来计算的。

- 建筑总平面图主要表示新建房屋的：平面轮廓形状、与原有建筑物的相对位置关 系；层数、朝向；周围环境、地形地貌、道路、绿化；以及给水、排水、供电  条件等方面的情况。

- 多层建筑的平面图一般包括底层平面图、标准层平面图、顶层平面图和屋顶平面图。

- 建筑立面图的命名：（1）按定位轴线命名，如：①～⑧立面图。（2）按方位命名，如：正立面图、背立面图、左侧立面图、右侧立面图。（3）按朝向命名，如： 南立面图、东立面图。

- 建筑详图可分为局部构造详图和构配件详图。常用的详图有墙身详图、楼梯详图、卫生间详图、门窗详图、雨篷详图等。

- 结构施工图一般包括结构设计说明、结构平面布置图和结构构件详图。（1）结构设 计说明，对图纸全局性的文字说明。包括地基情况、风雪荷载、抗震情况，材料、构配件的强度等级等。（2）结构平面布置图（钢混结构，平法表示），表达结构构件的位置、数量、型号及相互关系。（3）结构构件详图，表达单个构件形状、尺寸、材料、构造及工艺的图纸。

- 基础施工图是表达基础结构布置和详细构造的图纸，一般包括基础平面图、基础断面图和说明三部分。

- 平面布置图上表示各构件尺寸和配筋的方式，分平面注写方式、列表注写方式和截面注写方式三种。

- 剪力墙平法施工图是在剪力墙平面布置图上采用列表注写方式或截面注写方式表达。

# 第二节	建筑面积计算

- 建筑面积可以分为使用面积、辅助面积和结构面积。使用面积是指建筑物各层平面布置中，可直接为生产或生活使用的净面积总和。居室净面积在民用建筑中， 亦称“居住面积”。辅助面积是指建筑物各层平面布置中为辅助生产或生活所占净面积的总和。结构面积是指建筑物各层平面布置中的墙体、柱等结构所占面积的总和（不包括抹灰厚度所占面积）。

- 建筑面积＝使用面积＋辅助面积＋结构面积＝有效面积＋结构面积。

- 对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的5%，否则必须重新报批。

- 容积率＝建筑总面积/建筑规划用地面积×100%，容积率计算式中建筑总面积不包括地下室、半地下室建筑面积，屋顶建筑面积不超过标准层建筑面积10%的也不计算。

- 凡在结构上、使用上形成具有一定使用功能的建筑物和构筑物，并能单独计算出其水平面积的，应计算建筑面积；反之，不应计算建筑面积。

- 计算建筑面积的范围及规则全部是重点内容，限于篇幅此处不一一列举。

- 不应计算建筑面积的范围：（1）与建筑物内不相连通的建筑部件；（2）骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道；（3）舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台等；（4）露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件；（5）建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台；（6）勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙；（7）室外爬梯、室外专用消防钢楼梯；（8）无围护结构的观光电梯；（9）建筑物以外的地下人防通道，独立的烟囱、烟道、地沟、油（水）罐、气柜、水塔、贮油（水）池、贮仓、栈桥等构筑物。

# 第三节	工程量计算

- 平整场地工程量按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积以㎡计算。

- 挖沟槽土方：底宽≤7m，底长＞3倍底宽；挖基坑土方：底长≤3倍底宽，底面积≤150㎡。超出上述范围则为一般土方。

- 沟土方工程量按设计图示管道中心线长度以米计算或按设计图示尺寸以体积计算。（1）有管底垫层面积的，用管底垫层面积乘以挖土深度计算；（2）无管底   垫层，按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。

- 挖一般石方，沟槽：底宽≤7m，底长＞3倍底宽；基坑：底长≤3倍底宽，底面积≤150㎡；超出上述范围则为一般石方。

- 只能按体积计算：换填垫层；只能按面积计算：铺设土工合成材料、预压、强夯、振冲（不填料）地基；只能按长度计算：深层搅拌桩、粉喷桩、高压喷射注浆桩；可按长度和体积计算：振冲（填料）桩、砂石桩、注浆地基；可按面积和体积计算：褥垫层；基坑与边坡支护（除地连墙，不按体积算）；只能按体积计算：地连墙；只能按面积计算：喷射混凝土、水泥砂浆；可按长度和数量计算： 咬合灌注桩、预制钢筋混凝土板桩、圆木桩；可按长度和质量计算：型钢桩；可按面 积和质量计算：钢板桩；可按深度和数量计算：锚杆（锚索）、土钉。材质为金属的，以质量（t）、数量计算工程量，例如：钢管桩。小范围作业的，可按体积（m³）、数量计算工程量，例如：人工挖孔灌注桩、凿桩头。桩基础工程中的土方工程，以体积（m³）计算工程量，例如：挖孔桩土（石）方。基础桩体本身尺寸、位置精确，可按长度（m）、体积（m³）、数量，计算工程量，例如：预制类桩、灌注类桩。基础桩本身形体不精确，可按长度（m）、数量计算工程量，例如：钻孔压浆桩。非基础桩本体，而是对基础桩的补强，按数量计算工程量。7.砖基础工程量按设计图示尺寸以体积计算，包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基 础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加。基础长度的确定：外墙基础按外墙中心线，内墙基础按内墙净长线计算。

- 现浇混凝土梁可划分为基础梁、矩形梁、异形梁、圈梁、过梁、孤形梁（拱形梁）等项目。工程量按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积，伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。

- 梁长的确定：梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。

现浇混凝土墙工程量按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋，预埋铁件所占体积，扣除门窗洞口及单个面积＞0.3㎡的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内计算。

- 现浇混凝土楼梯划分为直形楼梯、弧形楼梯。工程量计算以平方米计量，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度＜500mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算；以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。

- 对于HPB300级光圆钢筋受拉时，弯钩的弯折后平直段长度不应小于钢筋直径d 的3倍。即：半圆弯钩增加长度为6.25d（3d＋3.25d）；斜弯钩增加长度为4.9d

（3d＋1.90d）；直弯钩增加长度为3.5d（3d＋0.50d）。当平直段长度为其他数值时，可相应换算得到弯钩增加长度。

- 箍筋单根长度＝构件截面周长－8×保护层厚－4×箍筋直径＋2×弯钩增加长度；拉筋单根长度＝构件宽度－2×保护层厚＋2×弯钩增加长度。

- 斜屋面结构的防水，按斜面积算；平屋面结构的防水，按水平投影面积算；膜结 构，按覆盖水平投影面积算；女儿墙弯起部分，并入屋面防水工程量；排水、排气管，按长度算，泄水管，按数量算；天沟、檐沟，按面积（展开面积）算；房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积不扣除；屋面防水搭接及附加层用量不另行计算，在综合单价中考虑。

- 垂直运输指施工工程在合理工期内所需垂直运输机械。同一建筑物有不同檐高时，按建筑物的不同檐高做纵向分割，分别计算建筑面积，以不同檐高分别编码列项。垂直运输可按建筑面积计算也可以按施工工期日历天数计算，以天为单位。

- 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层时，可按超高部分的建筑面积计算超高施工增加。计算层数时，地下室不计入层数。同一建筑物有不同檐高时，可按不同高度的建筑面积分别计算建筑面积，以不同檐高分别编码列项。其工程量计算按建筑物超高部分的建筑面积计算。

# 第四节	土建工程工程量清单编制

- 工程量清单应根据规范附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和 工程量计算规则进行编制，这五个要件在分部分项工程量清单的组成中缺一不 可。

项目编码设置：01－04－01－003－xxx，第一级为专业工程代码，01表示房屋建筑与装饰工程，第二级为附录分类顺序码，04表示附录D砌筑工程，第三级为分部工程顺序码，01表示D1砖砌体工程，第四级为分项工程项目名称顺序码，003 表示实心砖墙，第五级为工程量清单项目名称顺序码，由工程量清单编制人编制， 从001开始。

- 补充项目的编码应按工程量计算规范的规定确定，补充项目的编码由工程量计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从001起顺序编制，例如：01＋B

＋001。

- 规费项目清单应按照下列内容列项：社会保险费，包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费；住房公积金；工程排污费。出现计价规范中未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。

- 税金项目清单应包括增值税。出现计价规范未列的项目，应根据税务部门的规定列项。

# 第三章	工程计价

第一节 2012 建设工程预算定额简介

1.《2012 预算定额》适用于北京市行政区域内的工业与民用建筑、市政、园林绿化、轨道交通工程的新建、扩建；复建仿古工程；建筑整体更新改造；市政改建以及行道新辟栽植和旧园林栽植改造等工程。不适用于房屋修缮工程、临 时性工程、山区工程、道路及园林养护工程等，不适用于抢险救灾的工程。

# 第二节 《2012 土建工程预算定额》基本内容

- 《2012 土建工程预算定额》在使用过程中，当设计要求与定额子目中注明的材料不同时，允许按照设计要求的材料进行价格换算。如发生以下情况，设计要 求与定额子目中注明的材料不同时，价格均可以按照设计要求材料进行价格换算：

# （1）混凝土的种类、强度等级与定额子目中不同时。（2）混凝土使用外加剂时。

（3）砌筑砂浆、抹灰砂浆（干混砂浆）的强度等级、保水性能与定额子目中不同 时。（4）主要材料品种、厚度、规格与定额子目中不同时。（5）其他设计要求与定额子目中材料不同的情况。

- 土方工程量计算方法：土方、基坑放坡土方增量：按放坡部分的外边线长度（含工作面宽度）乘以挖土深度再乘以放坡土方增量折算厚度来计算。沟槽按沟槽长度（含工作面宽度）乘以挖土深度再乘以放坡土方增量折算厚度来计算。挖土

# 方深度超过 13m 时，放坡土方增量按 13m 以外每增加 1m 的折算厚度乘以超过的深度（不足 1m 按 1m 计算），并入到 13m 以内的折算厚度中计算。

- 《2012 土建工程预算定额》，在执行中需注意以下问题：（1）不包括施工排水、降水、边坡支护、桩基础及钢结构工程的水电费。以上工程的水电费已包含在相应的  定额子目中。（2）在执行定额时，除全现浇结构、框架结构的工程外，其他所有形式的结构类型工程，一律按“其他结构”项目的定额子目执行。（3）工程水电费包括施工现场所消耗的全部水电费（包括建筑、装饰、安装等工程及安全文明施工），机械施工所消耗的电费，夜间施工和施工场地照明所消耗的电费。 5.安全文明施工费不得低于定额规定的费率准，不得作为竞争性费用进行让利，报价须单独列出。

# 第三节 《2012 土建工程预算定额》费用标准

- 规费是指按国家法律、法规规定，根据北京市政府相关部门规定必须缴纳或计取的，应计入建筑安装工程造价的费用。规费不得低于建设行政部门颁布的费率标准，应单独列出，不得作为竞争性费用。规费以人工费为基数计算。费率由建设行政主管部门适时发布，进行调整。

- 增值税的计税方法，包括一般计税方法和简易计税方法。一般纳税人发生应税 行为适用一般计税方法计税。小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。建筑施工企业属于一般纳税人，税率为 11%。财政部税务总局关于调整增值税税率的通知【财税（2018）32 号】规定：纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 11%税率的，税率分别调整为 10%（9%）。

# 第五节	土建工程最高投标限价的编制

1.综合单价中的风险因素。为使最高投标限价与投标报价所包含的内容一致，综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。（1）对于技术难度较大和管理复杂的项目，可考虑一定的风险费用，并纳入到综合单价中。（2）对于工程设备、材料价格的市场风险，应依据招标文件  的规定，工程所在地或行业工程造价管理机构的有关规定，以及市场价格趋势考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中。

# 第六节	土建工程投标报价的编制

- 对于不能精确计量的措施项目，应编制总价措施项目清单与计价表。投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：（1）措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定。

# （2）措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、 行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。

- 投标人对其他项目费投标报价时应遵循以下原则：（1）暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得变动。（2）暂估价不得变动和更  改。暂估价中的材料、工程设备暂估价必须按照招标人提供的暂估单价计入清单项目的综合单价；专业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写。材料、工程设备暂估单价和专业工程暂估价均由招标人提供，暂估价格在工程实施过程中，对于不同类型的材料与专业工程采用不同的计价方法。第七节	土建工程价款结算和合同价款的调整

- 为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于基准日之后发生的、承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险，应当由发包人承担。基准日：招标工程以投标截止日前 28d、非招标工程以合同签订前 28d 为基准日。

- 因物价波动引起的合同价款调整方法有两种：一种是用价格指数调整价格差额， 另一种是采用造价信息调整价格差额。承包人采购材料和工程设备的，应在合同 中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度，如没有约定，则材料、工程设备 单价变化超过 5%，超过部分的价格按两种方法之一进行调整。

- 工程索赔是指在工程合同履行过程中，当事人一方因非己方的原因而遭受经济损失或工期延误，按照合同约定或法律规定，应由对方承担责任，而向对方提出工期和（或）费用补偿要求的行为。分类：发承包双方的索赔、总分包之间的索

# 赔；工期索赔、费用索赔等。

| 类别 | 项目 | 代理周期 | 备注 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工资质 | 建筑施工资质 安全许可证 | 3-6个月 | 12项总包、36项专包 安全许可证新办、延期 | 咨询 |
| 安全生产三类人员 | A/B/C证 | 每月安排 | 须有单位企业锁报名 | 新报、延期 |
| 工程类 职称评审 | 助理工程师 中级工程师 | 每年一次 | 助理评审须一年继续教育，中级须4年继续教育 | 咨询 |
| 建设厅技工 | 起重信号工、测量工、线路架设工、除尘工、机械设备安装工等 | 1个月 | 陕西建设网查询， 办资质必备。 | 咨询 |
| 人社职业技能鉴定 | 电工、焊工、砌筑工、防水工、混凝土工等 | 2个月 | 分初、中、高三个等级，享受人社补贴、买房落户均可用！ | 咨询 |
| 特种作业操作证 | 高、低压电工、焊工、电缆、继电保护等 | 每月安排 | 安监IC卡、 | 新报、延期 |
|  | 建筑电工、建筑架子工、建筑起重机械等 |  | 建设厅特种作业 |  |
| 执业资格考前培训 | 一级建造师 | 每年一次 全国统考 | 中国人事考试网报名 | 辅导形式：高清大屏网络班+封闭面授班+24小时在线答疑 |
|  | 二级建造师 |  | 省执业注册中心报名 |  |
|  | 造价工程师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
|  | 注册消防师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
|  | 监理工程师 |  | 中国人事考试网报名 |  |
| 二建继续教育 | 二级建造师 | 随报随学 | 省执业注册中心报名 | 咨询 |
| 人社BIM培训 | 建模技术 | 每年4次 | 人社部官网报名，授课为线上+线下，包教会。 | 3980元 |
|  | 项目管理 |  |  |  |
| 成人学历教育 （成人中专、高起专、专升本） | 国家开放大学 | 2.5—3年 | 春秋两季。春季2月份截止，秋季8月份截止。 | 专业齐全、全国认可，学信网查询，考公务员、执业资格类证书必备 |
|  | 西安交通大学、西安建筑科技大学、西安理工大学等 |  | 每年一次，9月份截止，10月份国家组织统考。 |  |
|  | 中央电中 | 0.5-1年 | 快速考二建神器 | 学校统价2530元 |
| 全国城建中心 | 消防员、物业部门经理、物业企业经理等 | 1-3个月 | 官网查询，全国统用 | 新报、复审 |
| 特种特种设备作业人员资格证书 | 压力容器、电梯、起重机、锅炉作业等 | 3个月 | 国家质监局官网查询 全国通用 | 咨询 |
| 省监理工程师 | 房屋建筑、市政、公路、水利等14个专业 | 一个月 | 省监理协会颁发 | 咨询 |