2023年二级建造师《市政实务》百点通

扫码关注

点击资料下载

获取各科目完整版

获取各科目完整版

百典教育提供的百点通主要内容来自：

- 研究高频率考点，推测本年度考试热点；

2.分析考试大纲，比对教材，预判考试重点；

3.特殊渠道搜集整理；

4.讲课老师押题信息汇总。

[P1] 城镇道路路面分类[易考单选]

- [ P2]柔性路面:弯沉变形较大、抗弯强度小。它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。柔性路面主要代表是各种沥青类面层(可曲可伸 )。[易考单选]

- [P2-3 ]垫层使用指标:垫层通常在土基湿、温状况不良时设置。垫层材料的强度要求不一定高，但其水稳定性必须要好。[易考单选]

[P3]路面使用指标:平整度、承载能力、温度稳定性、抗滑能力、(不)透水性、噪声量。[易考单选]

[P5 ]AC 型沥青混合料(普通沥青混合料 ) 适用: 城镇次干道、辅路、人行道等场所(低等级道路)。[易考单选]

[P6 ]改性沥青混合料优点: 高温抗车辙、低温抗开裂、较高的耐磨耗能力、较长的使用寿命: 改性沥青混合料适用于城市主干道和城镇快速路。

- [P10]路基施工前，应根据工程地质勘察报告，对路基进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR 试验(承载能力 )。 [易考多选、案例题 ]

- [P10]当地面坡度陡于 1:5 时，需修成台阶形式。每级台阶的宽度不应小于 1.0m.台阶顶面应向内倾斜。[易考案例图形题]

- [P10 ]路基填方高度应按设计标高增加预沉量值。[案例找错或计算题 ]

- [P12]挖方段不得超挖，应留有碾压到设计高程的压实量。[案例找错或计算题]

- [P18]试验段的目的主要有: (1)确定路基预沉量值; (2) 合理选用压实机具; (3)确定压实遍数: (4)每层虚铺厚度; (5) 选择压实方式。[易考多选]

- [P14]不良土质路基处理的分类:按路基处理的作用机理，大致分为: 土质改良、土的置换、土的补强等三类[易考多选]

[P11]路基的验收项目:检验与验收项目:主控项目为压实度和弯沉值(0.01mm)。[易考多选、案例补充题]

[P19](1)透层。1.只用于基层和面层之间，用于石灰稳定土类或水泥稳定土类基层的透层油，宜紧接在基层碾压成型后、表面稍变干燥但尚未硬化的情况下喷洒，洒布透层油后，应封闭交通。透层油洒布后的养护时间应根据透层油的品种和气候条件由试验确定。(2)粘层:双层或多层热拌沥青混合料面层之间喷洒粘层油，或在水泥路面、沥青碎石基层、旧沥青路面上加铺沥青混合料时，应在既有结构、路缘石和检查井等构筑物沥青混合料连接面喷洒粘层油。[易考案例识图题]

[P20]热拌普通沥青混合料施工环境温度不应低于 5℃，热伴改性青混合料施工环境温度不应低于 10℃

[P20]普通热拌沥青施工最低摊铺温度根据: 沥青混合料种类、铺筑层厚度、气温、下卧层表面温度。[易考多选、案例]

[P21]普通热拌沥青施工最低碾压温度根据: 沥青和沥青混合料种类、压路机、气温、层厚。[易考多选案例]

[P20]摊铺机应采用自动找平方式。下面层宜采用钢丝绳或路缘石、平石控制高程与摊铺厚度，上面层宜采用导梁或平衡梁的控制方式。[易考案例]

[P20]沥青混合料的松铺系数应根据混合料类型、施工机械和施工工艺等通过试铺试压确定。[易考案例]

[P21]沥青面层碾压路段长度宜为 60 - 80m。[主要考核案例][ P21]

改性沥青温度: 195℃废弃一 160℃摊铺一 150℃初压一 90℃终压一 50℃开放交通。[易考多选案例]

[P267]沥青面层验收主控项目: 原材料、压实度、面层厚度、弯沉值。[易考多选案例]

[P268]混凝土道路:填缝材料宜用树脂类、胶类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类填缝材料，并宜加人耐老化剂。[易考多选]

[ P270]土路基雨季施工: (1)有计划地集中力量，组织快速施工，分段开挖，切忌全面开挖或战线过长。(2) 挖方(填方)地段留好横坡。(3) 挖方做好截水沟。 (4) 当天挖完、填完、压完，不留后患。 (5)翻浆地段，坚决换料重做。[易考案例补充类题目]

[P270]基层的雨季施工(1)拌多少，铺多少，压多少，完成多少。 (2)下雨来不及完成时，要尽快碾压。(4)防止集料过分潮湿，并应保护石灰免遭雨淋。 (5)降雨时停止施工，已摊铺段尽快压完成。[易考案例补充类题目]

- [P273]压实度的测定:路基、基层: 1.环刀法 2.灌砂法 3.水法。沥青路面: 钻芯法检测、核子密度仪检测。[易考多选 ]

- [P271]沥青面层冬季施工:适当提高拌合、出厂及施工温度。运输中应覆盖保温，并应达到摊铺和碾压的温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备，采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。摊铺时间宜安排在一日内气温较高时进行。[易考案例]

- [P35 ]预拱度考虑下列因素[易考案例补充或默写类题目](1)设计文件规定的结构预拱度。 (2) 支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形。 (3)受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形。(4)支架、拱架基础受载后的沉降。

[ P35 ]模板、支架的制作和安装: [易考案例题](1) 搭设之前，预压地基合格。 (2) 立柱底端必须设置垫板或混凝土垫块，支架的地基严禁被水浸泡(要有排水设施 )。(3)通行孔的两边应加护桩，限高架、安全警示标志，夜间应设警示灯。(4)支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连，施工脚手架禁止采用竹(木 ) 材料搭设。(5)门式钢管支撑架不得用于搭设满堂承重支撑架体系，支架搭设后，预压合格( 消除非弹性变形 )，检验合格后方可安装模板

[P36]模板拆除要求: 1)模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。(2)支架和拱架应按几个循环卸落，卸落量宜由小渐大。(3)每一循环中，在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落。(4)简支梁连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落。(5)悬梁结构的模板宜从悬端开始顺序卸落[易考案例找错类题目 ]

[P39](1)应在钢筋与模板之间设置垫块。 (2) 确保钢筋的混凝保护层厚度。 (3) 块应与钢筋绑扎牢固、错开布置。[易考案例识图题]

[P44]先张法简述工序:钢筋、预应力筋施工一张拉错固一混凝土浇筑、养护一放张。

- [P45]后张法简述工序:钢、预应力管道安装一预应力筋穿束( 也可以浇筑后穿束 )一混凝土浇筑、养护一张拉、错固一孔道压浆一封锚。[案例排序题 ]

- [P43]锚具、夹具及连接器进场验收: 进行外观检查、硬度检验、静错性能试验。[ 易考多选]

- [P44]先张法预应力施工放张要求:不得低于设计强度的 75%;分阶段、对称、交错地放张。

- [P45]后张法预应力管道应预留压浆孔与溢浆孔:曲线孔道的波峰部位留排气孔:在最低部留排水孔。

[P45]预应力筋张拉应符合下列要求:(1)曲线预应力筋或长度大于等于 25m 的直线预应力筋，宜在两端张拉: 长度小于 25m 的直线预应力筋，可在一端张拉。 (2) 预应力筋的张拉顺序宜先中间，后上、下或两侧8.封铺混凝土强度不低于构件混凝土强度等级的 80%，且不低于 30MPa( 水池无粘结是 10% 且不低于40Pa)。[易考案例]

[P53]围堰施工要求:(1)周堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位( 包括浪高 )0.5 ~ 0.7m(2)上游开始至下游合龙

[P56]沉桩方式及设备选择

(1)锤击沉桩宜用于砂类土、黏性土。(2 )振动沉宜用于锤击沉效果较差的密实的黏性土、砾石风化告。[易考案例]

[ P57]钻孔灌注桩护筒: 1)作用: 孔口定位、防止孔口塌。2)要求: 高出施工水位(地下水位)2m且高出施工地面0.3m

[P57]孔底沉渣厚度应符合设计要求[ 2023 年教材修订][易考选择或案例]

[P58]人工挖孔[ 2023 年教材修订][易考多选、案例题](1)人工挖孔桩必须在保证施工安全的前提下选用。存在下列条件之一的区域不得使用:1地下水丰富.软弱上层、流沙等不良地质条件的区域。2孔内空气污染物超标准。3机械成孔设备可以到达的区域(2)人工挖孔桩的孔径( 不含孔壁 ) 不得小于 1.2m: 挖孔深度不宜超过 15m。

[ P59]灌注桩各工序应连续施工，吊放钢筋笼人孔时，不得碰撞孔壁，钢筋笼放入泥浆后 4h 内必须浇筑混凝上。

[P59]水下灌注混凝土: （1）混凝土坍落度宜为 180 - 220mm。(2) 导管使用前应试拼、试压，导管底部至孔底 0.3 - 0.5m(3)首批混凝土埋没导管底部不小于 1m灌注过程中导管埋人混凝土深度 2 - 6m。(4)混凝超0.5-lm。(5)灌注水下混凝土必须连续施工，并应控制拔提导管速度，严禁将导管提出混凝上灌注面。[考核案例题 ]

[P276]塌孔与缩径的原因：（1）地层复杂。(2)钻进速度过快。(3)护壁泥浆性能差。(4)成孔后放置时间过长没有注混凝土[考核案例题乘直度塌孔与缩径的原因]

- [P278 ]混凝土灌注过程因故中断：若刚开灌不久，孔内混凝土较少:可拔起导管和吊起钢筋骨架一重新钻孔至原孔底一安装钢筋骨架和清孔一开始灌注混凝士。[考核案例描述应采取什么措施]

- [ P279]大体积混凝土裂缝产生的原因:(1)水泥水化热影响(内部温度高)。 (2)内外约束条件的影响。 (3) 外界气温变化的影响(外部温度降低 )。 (4)混凝的收缩变形。 (5) 混凝的沉陷裂缝。

- [P64]支架法现浇预应力混凝土连续梁[主要考核案例题](1)支架的地基承载力应符合要求，必要时，应采取加固处理或其他措施。 (2) 应有简便可行的落架拆模措施。(3)各种支架和模板安装后，宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形(4)安装支架时，应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形，设置预拱度。 (5) 支架底部应有良好的排水措施。不得被水浸泡。 (6) 浇筑混凝土应采取防止支架不均匀下沉的措施

[P65]悬臂浇筑顺序及要求: (1)在墩顶托架或膺架上浇筑 0 号段并实施墩梁临时固结: (2) 在 0 号块段上安装挂篮，向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段: (3) 在支架上浇筑边跨主梁合龙段:(4)预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨

[P65 ]混凝土浇筑：(1)从悬臂前端开始，最后与前段混凝土连接。 (2) 两侧梁段悬施工应对称、平衡，平衡偏差不得大于设计要求[考核案例题]

[P66]合龙(1)合龙段的长度宜为 2m。 (3) 合龙前将两悬臂端合龙口予以临时接，并将合龙跨一侧墩的临时错固放松或改成活动支座。(4) 合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，以使悬臂端挠度保持稳定。(5)合龙宜在一天中气温最低时进行。(6) 合龙段的混凝土强度宜提高一级以尽早施加预应力。(7) 梁跨体系转换时，支座反力的调整应以高程控制为主，反力作为校核[考核案例题]

[P66]确定悬臂浇筑段前段标高时应考虑: (1) 挂篮前端的垂直变形值: (2) 预拱度设置: (3) 施工中已浇段的实际标高: (4) 温度影响

[ P70]明挖法施工工序如下:围护结构施工一降水(或基坑底上体加) -+第一层开挖一设置第一层支撑一第n层开挖一设置第层支撑一最底层开挖一底板混凝土浇筑一自下而上逐步拆支撑(局部支撑可能保留在结构完成后拆除 ) 一随支撑拆除逐步完成结构侧墙和中板一顶板混凝土浇筑[考核案例题]

[P61]基坑范围内地下水位应降至基础垫层以下不小于 0.5m，而对基底以下承压水应降至不产生坑底突涌的水位以下。[考核案例题 ]

- [P82]当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施。[考核多选、案例题 ]

- [P84]轻型井点布置:(1)降水井距开挖上口边线不宜小于 lm。 (2) 降水井点围合区域宽度大于降水井的降水半径时.应在围合区域内增设降水井或疏干井。(3)在运土通道出口的两侧应增设降水井。(4)真空井点间距宜为 0.8 - 2.0m[考核案例识图/题]

[P93]不同类型围护结构的特点[每年必考，需要理解每一种围护结构的特点]

[P96]导墙的作用: (1) 基准作用(2)承重(3）存储泥浆 (4) 其他:防止泥浆流失，阻止雨水等地面水流入

[P97]基坑底部的降起两种原因造成的:(1)基坑底承乐水水头压力:(2)围护结构插入坑底深度不足。[易考多选、案例]

[P102]护坡措施:(1) 香放砂包或土袋。(2)水泥砂浆或细石混凝土抹面。(3) 挂网喷浆或混凝士[P98]基坑变形控制: (1)增加周护结构和支撑的刚度。(2) 增加围护结构的入土深度。(3) 加基坑内被动区上体(4)减小每次开挖围护结构处上体的尺寸和开挖支撑时间。 (5) 控制降水对环境变形的影响[易考案例]

[P98]坑底稳定控制:(1)加深围护结构人土深度。 (2) 坑底上体加固。(3) 坑内井点降水。(4) 适时施作底板结构

[P102]边坡保护( 放坡基坑防护措施 ): 1) 按设计要求开挖土方，不得超挖。(2) 不得在坡顶随意堆放土方、材料和设备。(3)应严监测坡顶位移，随时分析观测数据。(4) 当边坡有失稳迹象时，应及时采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载

[P100]基坑分块开挖顺序:地铁车站的长条形基坑开挖应遵循“分段分层、由上面下、先支撑后开挖”的原则地下结构施工时，经常会遇到大面积基坑。大面积基坑开挖要遵循“盆式开挖”原则，施工时，先开挖中间部分土方，周边预留土台:然后开槽逐步形成支撑，最后，挖除角部土方，形成角撑。[考核案例题，边保护的措施]

[P32] 开挖过程中的管线保护措施[考核案例题，管线保护的措施 ]

- 确定管线拆迁、改移、悬吊加固措施。 (2) 有影响的管线，均应进行临时加固。13)开工前由管理单位指认所属设施的准确位置，设明显标志。(4)必须设专人随时检查维护加固设施，以保持完好、(5)观测管线沉降和变形并记录，必须立即采取安全技术措施。

- [P372]基坑抢险支护与堵漏：围护结构缺陷造成的渗漏一般采用下面方法处理:在缺陷处插人引流管引流，然后采用双快水泥封堵缺陷处，等封堵水泥形成一定强度后再关闭导流管。如果渗漏较为严重直接封堵闲难时，则首先在坑内回填土封堵水流，然后在坑外打孔灌注聚氨或双液浆等封堵渗漏处，封堵后再继续向下开挖基坑

- 基坑雨季施工:截水沟、防汛墙、排水沟、集水井、排水设施、护面措施。

- [P116]工作井施工防护: (1) 防雨棚、挡水墙。(2) 设置安全护栏，护栏高度不小于 1.2m。 (3) 周边设安全警示装置。(4)机械距井边缘不小于 1.5m。 (5) 井口 2m 范围内不得堆放材料。(6) 井口应比周围地面高出 30m 以上。 (7) 必须设安全梯或梯道。

- [P11O]喷射混凝土:1)采用早强混凝土，初凝时间≤ 5min: 终凝时间s min。(2) 分段、分片、分层:自下而上:前一层混凝土终凝后喷射后一层。(3)终凝 2h 后进行养护，不少于 14d: 气温低于5C时，不得洒水养护[主要考核选择题，语句正确与否的判断]

- [P105]环形开挖预留核心土法施工作业流程: 开挖环形拱部一架立钢支撑一喷混凝土一开挖核心土和下台阶一仰拱。

[P118]给水处理工艺表[单选题高频考点 ]

[P119]污水处理方法及工艺[单选题高频考点]

- [P123]现浇水池施工流程:测量定位一土方开挖及地基处理一垫层施工一防水层施工一底板浇筑一池壁及顶板支撑柱浇筑一顶板浇筑一功能性试验。[考核案例]

- [P124]池壁与顶板连续施工时，池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。池壁模板可先安装一侧。绑完钢筋后，分层安装另一侧模板，或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方法。[考核案例题]

- [P131]满水试验: (1) 现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前。 (2)向池内注水宜分 3 次进行，每次注水为设计水深的1/3。注水时水位上升速度不宜超过 2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于 24h。(3)注水至设计水深 24h 后，开始测读水位测针的初读数。(4)测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。(5)水池渗水量计算，按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算。(6)渗水量合格标准。钢筋混凝土结构水池不得超过 2L/( m'·d )

- [PI24]无粘结预应力筋布置安装(1)固肋数量和布置。应保证张拉段无粘结预应力筋长不超过 50m，且错固肋数量为双数(2)安装时，上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋: 以错固肋数量的一半为无粘结预应力筋分段(张拉段) 数量:每段无粘结预应力筋的计算长度应考虑加人一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度

- 预应力张拉总结:

- [P128]辅助法下沉: (1)外壁采用阶梯形。在并外壁与土体之间用黄砂灌入。 (2)采用触变泥浆套助沉。下沉到位后应进行泥浆置换。 (3) 采用空气慕助沉。(4) 爆破方法[考核多选、案例题 ]

- [P126]现浇壁板缝混凝土(1) 壁板接缝的内模宜一次安装到顶: 外模应分段随浇随支。分段支模高度不宜超 1.5m。 (2) 接缝的混凝土强度应符合设计规定，设计无要求时，应比壁板混凝土强度提高一级。(3)混凝土分层浇筑厚度不宜超过 250mm，并应采用机械振捣，配合人工捣固。 (4) 宜采取微膨胀和快速水泥[考核多选、案例题 ]

- [ P132]管道沟槽开挖的依据[主些考核案例题 L(1)沟槽开挖宽度的依据:管道外径、工作面宽度、支撑及模板的厚度( 现浇管道)、沟槽的坡度和深度(放坡开挖)。(2)沟槽开挖坡度的依据:土质特性、地下水位、沟槽顶部有无荷载、沟槽深度

- [P133]沟槽地基处理(1)槽底局部超挖或发生扰动时，超挖深度不超过 150mm 时，可用挖槽原土填分实，其压实度不应低于原地基土的密实度

- [P133]开始支撑的沟槽开挖深度不得超过 1.0m; 开挖与支交进行，每次交的深度宜为 0.4 ~ 0.8m。[考核案例题]

- [P304]柔性管道的回填: (1)柔性管道包括钢管、球墨铸铁管、化学建材管。 (2)回填前，检查管道有无损伤或变形，内径大于 800mm 的柔性管道，回填时应在管内设紧向支撑。(3)管道两侧和管顶以上 500mm 范用内.回填时需由沟槽两侧对称进行，不得直接扔在管道上:不得集中推入。(5)管基有效支承角范围内采用中粗砂填充密实。(6)回填作业在一昼夜中气温最低时段进行:从管道两侧同时回填，同时夯实(7)从管道基础到管顶 500mm 范围内，必须采用人工回填[考核案例题]

- [P301]焊接检验: (1)对口质量检验。( 坡口质量、对口间隙、错边量和纵焊缝位置 ) (2) 外观质量检验。 (3) 无损探伤检验。(4)强度和严密性试验[考核案例排序题]

- [P293]对焊接工程质量检查与验收：每出现一道不合格焊缝。应再抽检两道该焊工所焊的同一批焊缝。按原检测方法进行检验:如第二次抽检仍出现不合格焊缝，则应对该焊工所焊全部同批的焊缝按原检测方法进行检验。对出现的不合格焊缝必须进行返修，并应对返修的焊缝按原探伤方法进行检验:焊缝同一部位的返修次数不应超过两次。根部缺陷只允许返修一次。

- [P153]补偿器的特点

- [P161] 燃气管道安装燃气管道安装: (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物 ) 的下面穿越(2) 埋设在车行道:不得小于 0.9m。埋设在非车行道 (含人行道)下时，不得小于 0.6m。设在机动车不可能到达的地方时，不得小于 0.3m 埋设在水田下时，不得小于 0.8m。[考核选择题]

- [P305]管道回填后变形超标的处理(1)钢管或球墨铸铁管道变形率超过 2%、但不超过 3% 时，化学建材管道变形率超过 3%、但不超过5% 时:1挖出回填材料至露出管径 85% 处，管道周围内应人工挖掘以避免损伤管壁。2挖出管节局部有损伤时，应进行修复或更换。3重新分实管道底部的回填材料。(选用适合回填材料重新回填施工.直至设计高程。5重新检测管道的变形率

- [P136 ]定向钻机的回转扭矩和回拖力确定，应根据终孔孔径、轴向曲率半径、管道长度，结合工程水文地质和现场周围环境条件，经过技术经济比较综合考虑后确定，并应有一定的安全储备。[考核多选题]]

- HDPE 膜铺设施工要点:(1)斜坡上不出现横缝的原则，边坡的顶部和底部延长铺设不小于 1.5m。 (2) 铺设顺序一般为“先。(3) 外露的 HDPE 膜边缘应用沙袋或者其他重物上。 (4) 根据焊接能力，合理安排边坡后场底”铺设数量。做到能煤多少铺多少。冬期严禁铺设

- [P213]电子招标投标

- 招标文件网上下载一一不再需要去招标代理单位购买。(2)现场一一招标单位不再组织现场路勘，自行踏勘。(3)取消了现场答疑环节一一网上向招标方提出问题。(4)投标一一线上提交投标文件。不再需要打印包装。(5 )投标保证金一一电子招标中投标保证金主要由投标保函体现。(6 )开标这是招标方与投标方第一次的见面。特别说明: 在政府采购建设项日招标投标过程中，开标也在线上进行(7) 评标一一评标工作在线上进行。无纸质文件翻阅。[考核多选题]

- [P222]合同评价内容: 合同订立情况、合同履行情况、合同管理工作、合同条款评价。[考核多选题]

- [P228]施工成本目标控制的主要依据: 工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更。[考核多选题]

- [P223]索赔报告的内容: （1）索赔申请表。 (2)批复的索赔意向书。 (3) 编制说明。 (4) 附件

- [P242]专项方案专家论证的范围

- (1)基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程( 深度: 3/5 )。(2)模板工程及支撑体系(高度: 5/8 跨度:10/18)。(3)起重吊装及安装拆卸工程。(4)脚手架工程(高度: 24/50)。5)人工挖孔桩工程(16m专家论证)。(6) 拆除、爆破工程(都得专家论证)。(7)地下暗挖工程(都得专家论证)。（8)顶管工程( 都得专家论证 )

- [P243] 专项方案专家论证 ：专家论证专家组构成:专家组成员应当由 5 名及以上符合相关专业要求的专家组成。与木工程有利害关系人员不得以专家身份参加专家论证会。 (3) 专项方案实施:1施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人签字、加盖单位公章，并由项目总监理工程师签宇、加盖抉业印章后，方可实施。2施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案3专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证

- [P244]交通导行方案实施

- 获得市政工程行政主管部门和公安交通管理部门的批准后组织实施。 (2) 按照施工组织设计设置围挡，严格控制临时路范用和时间。(3 )按照有关规定设置临时交通导行标志，设置路障、隔离设施(4)组织现场人员协助交通管理部门组织交通

- [P246]施工现场围挡

- 施工现场围挡(墙)应沿工地四周连续设置，不得留有缺口。 (2) 围挡的用材，宜选用体、金属材板等硬质材料，不宜使用彩布条、竹爸或安全网等。(3)施工现场的用挡一股道路应不低于 1.8m.在市区主要道路内应不低于 2.5m。 (4) 禁止在周挡内侧堆放泥土、砂石等散状材料以及架管、模板等(5)雨后、大风后以及春融季节应当检查围挡的稳定性，发现问题及时处理[考核案例]

- [P251]大气污染防治

- (1)施工场地的主要道路、料场、生活办公区域应按规定进行硬化处理:裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化、绿化、洒水降尘措施。(2) 得在施工现场熔融沥青，严禁在施工现场焚烧含有有毒、有害化学成分的各类废弃物。(3)沿线安排洒水车，洒水隆尘。(4)从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施。(5) 现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施[考核案例]

| 类别 | 项目 | 代理周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑业资质 | 安全生产许可证 | 2-3 个月 | 新办、延期 |
| 陕西住建厅 | 三类人员(建安 ABC） | 每月一批 | 新考（机考）、延期 |
| 陕西交通厅 | 三类人员(交安 ABC） | 按考试通知 | 按公司为单位报名 |
| 陕西水利厅 | 三类人员(水安 ABC） | 按考试通知 | 刷课时、考试 |
| 工程类职称评审 | 初级/中级/高级 | 每年一次 | 5 年继续教育、论文等 |
| 国家应急管理局 | 高、低压电工、焊工等 | 每周安排 | 新考、复审 |
| 国家质监局特种设备操作证 | 压力容器、电梯司机、起重机司机、指挥等 | 每周安排 | 新考、复审 |
| 建设厅特种工 | 建筑电工、建筑架子工（普通脚手架）、建筑起重司索工等 | 每月一批 | 新考、复审 |
| 陕西建协职业鉴定机械操作岗位证 | 压路机操作、装载机操作、推土机操作等一证一本 | 15 天 | 新报、复审 |
| 道路运输资格证 | 道路货物运输驾驶员 | 一个月 | 交通运输部 |
| 建设厅八大员 | 施工员、质量员、材料员、机械员、资料员、标准员等 | 一个月 | 新考、继续教育 |
| 水利部五大员 | 施工、资料、安全、质检员 | 一个月 | 中国水利工程协会 |
| 中国建设教育协会 | 十一大员 | 1 个月 | 新报、复审 |
| 执业资格考前培训 | 一级建造师 | 每年一次全国统考 | 高端网课及面授课程 |
|  | 二级建造师 |  |  |
|  | 安全工程师 |  |  |
|  | 监理工程师 |  |  |
|  | 造价工程师 |  |  |
| 继续教育 | 一、二级建造师 | 一周 | 刷课时、考试 |
| 陕西建协八大员 | 十一大员 | 一个月 | 陕西建协职业技能鉴定中心 |
| 全国造价员 | 土建、安装 | 一个月 | 考二级造价师可免科 |
| 成人学历教育 （成人中专、高起专、专升本） | 国家开放大学 | 学制 2.5 年 | 春秋两季；春季 2月底截止，秋季8 月份截止。（入学简单） |
|  | 西北大学、西安建筑科技大学、西安理工大学、西安外事学院等 |  |  |
|  |  |  | 8月份截止，9月网报，10月份国家组织全国统考。（毕业简单） |
|  | 中央电中（成人中专） | 一年制 | 快速考二建神器 |
| 全国城建中心 | 物业经理、房产经纪人 | 一个月 | 官网查询，全国统用 |
| 省监理工程师 | 继续教育 |  | 省监理协会颁发 |
| 普通话等级证 | 可指定二甲或二乙 | 3 个月 | 年龄 1995 年后，畅言网查 |