2023年二级建造师《水利水电》百点通

扫码关注

点击资料下载

获取各科目完整版

获取各科目完整版

百典教育提供的百点通主要内容来自：

- 研究高频率考点，推测本年度考试热点；

2.分析考试大纲，比对教材，预判考试重点；

3.特殊渠道搜集整理；

4.讲课老师押题信息汇总。

- [P1]按坝高分类: 中坝: 30m ≤h ≤70m (对所有坝都适用)[易考选择]

- [P2]IV级以下的坝下游也可以采用草皮护面。[易考选择]

- [P3]坝体排水(排内部渗水 )形式有: 贴坡排水、校体排水、褥垫排水、管式排水、综合式排水。[易考选择]

[P3]贴坡排水作用:1将渗入坝体内的水有计划的排出坝外。2以达到降低坝体孔隙水压力，防止坝坡士冻胀破坏。注意贴坡排水属于特殊项(不能降低浸润线 )[有可能给你一个图，让你判断属于什么部位,以及作用]

[P7]扬压力包括(1)Ps是指渗透压力 上、下游水位差。 (2)pf是指上浮力下游水深[易考选择 ]

- [P12]下游连接段包括护坦(消力池 )、海漫、下游防冲槽以及下游翼墙与护坡等。[易考多选]

- [P13]橡胶坝分袋式(常用)、帆式及钢柔混合结构式三种坝型。[易考选择]

- [PI5]叶片泵分类:离心泵、轴流泵、混流泵。[易考选择]

- [P15]移动式:分为囤船型和缆车型。[能动的][易号选择]

- [ PI7]渠系建筑物的构造及作用在渠道上修建的水工建筑物类型主要有渡槽、涵洞、倒虹吸管、跌水与陡坡等( 注意: 没有堤防 ) [易考选择]

[P18]沉降缝主要作用是适应地基的不均匀沉降。[易考选择]

[P29]按基本构造形态分: (1)产状:走向、倾向和倾角等; (2) 褶皱:背斜和向斜: (3) 断裂:正断层、逆断层、平移断层[易考选择，给你一个图让判断属于哪一种形式 ]

- [P31]边坡变形:松弛张裂、蠕变、崩塌、滑坡。[易考选择]

- [P32]渗透变形:管涌、流土、接触冲刷、接触流失。[易考选择]

- [P33 ]水准仪分类及作用中: DS3 代表:D 为“大地测量”，s“水准仪”，3 表示每公里往返测量高差中数的偶然中误差为 +3mm。[易考选择]

- [P34]测量误差来源:仪器误差、观测误差(主要来源) 和外界条件影响。[易考选择]

- [P34]经纬仪 DJ05 代表:如“05”表示一测回方向观测中误差不超过士 0.5”

- [P35]测量误差分类：（1）系统误差:有规律。(2)偶然误差:没有规律。主要是由于人的感觉器官和仪器的性能限制(3) 粗差:可避免。观测者粗心或者受到干扰造成。[易考选择 ]

- [P38]对于高程放样中误差应不大于 10mm 的部位应采用水准测量法 (精度要求高) [易考选择]

- [P40]用细度模数表示砂的粗细程度。Mx越大，表示砂越粗。Mx在3.0 ~ 2.3之间为中。[易考选择]

- [P43]塑性混凝土(坍落度 50 ~ 90mm)[易考选择]

- [P43]干硬性混凝土拌合物: 落度小于 10mm，采用维勃稠度(VB)作为其和易性指标。[易考选择]

- [P43]（1）合理砂率:最大流动性的含砂率。 (2) 最佳砂率:水泥用量最省的含砂率

- [P47]水泥按用途和性能分: 通用水泥、专用水泥、特性水泥。[易考选择]

- [ P47 ](1)快硬硅酸盐水泥:初凝不得早于 45min，终凝不得迟于 10h。 (2) 双快水泥:初凝不得早于10min，终凝不得迟于 60min

- [P48]水泥选用:大体积混凝土: ( 中热或低热)硅酸盐水泥。[易考选择]

- [P55]有物理屈服点质量检验: 屈服强度、极限强度、伸长率和冷弯性能;[易考多选 ]

- [P55]无物理屈服点质量检验:极限强度、伸长率和冷弯性能;[易考多选]

- [P55]反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。[易考选择]

- [P63]土石围堰的结构形式[易考选择/识图题]

- [ P64 ]钢板桩格形围堰按挡水高度不同，其平面形式有圆简形格体、扇形格体、花瓣形格体，应用较多的是圆筒形格体。[易考选择 ]

- [P64]装配式钢板桩格型围堰适用于在岩石地基或混凝土基座上建造，其最大挡水水头不宜大于 30m:打人式钢板桩围堰适用于细砂砾石层地基，其最大挡水水头不宜大于 20m。[易考选择]

- [P67]汛期施工常见险情: 漏洞、管涌、漫溢。[易考选择]

- [ P68]抢护方法:(1)塞堵法(单一漏洞): 最有效最常用的方法:(2)盖堵法(洞口多而集中，成片 ;(3)堤法(洞口多而小，且分散)。[易考选择]

- [P70]截流多采用戗堤法，戗堤的时间(在水期初期阶段进行)[易考选择]

- [P70]平堵:适用于易冲刷地基(如: 软基 )[易考选择]

- [P70]立堵: 适用于大流量、岩基或覆盖层较薄的岩基河床。[易考选择]

- [P71]龙口宽度及防护措施根据: 流量、龙口的抗冲流速确定。[易考选择]

- [P75]截流材料尺寸或重量取决于龙口流速。[易考选择]

- [P75]按铲运机的卸土方式分为: 强制式、半强制式和自由式三种。[易考选择]

- [P76]装载机按卸载方式: 前卸式、后卸式、侧卸式和回转式四种。[易考选择]

- [P76]临近设计高程时留 0.2 ~ 0.3m 的保护层，待上部结构施工时，再予以挖除。[易考选择]

- [P77](1) 火成岩[岩浆岩]: 花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩(2)水成岩[沉积岩]: 石灰岩、砂岩。(3)变质岩: 片麻岩、大理岩、石英岩。

- [P82](1)岩基处理适用方法:灌浆、局部开挖回填等。[锦囊妙记:岩浆开 ](2)砂砾石地基处理适用方法: 开挖、防渗墙、帷幕灌浆、设水平铺盖等[锦囊妙记:砂渗开屏幕(3) 软土地基处理的适用方法:开挖、桩基础、置换法、排水法、挤实法、高压喷射灌浆等。[注:直接说涨浆不严谨，建议不选](4)湿陷性黄土地基处理的适用方法:土或灰土垫层、砂或砂垫层、强夯法、重锤夯实法、桩基础、预浸法等。

- [P83]水工隧洞灌浆顺序:先回填灌浆、后固结灌浆、再接缝灌浆:[易考选择]

- [ P84]化学灌浆灌浆工艺:1钻孔及2压水试验，B钻孔及裂缝的处理，埋设注浆嘴和回浆嘴以及封闭5注水和灌浆。[易考案例 ]

[P85]土方填筑压实机械分为: 静压碾压(如羊脚碾、气胎碾)，振动碾压、夯击(如板)三种。[易出识图选择]

- [P53]坝面作业可分为: 铺料、整平、压实三个主要工序。[注意与一建的区别]

- [P87]铺料宜平行坝轴线进行。[易考选择]

- [P87]加水问题[注意区分][易考选择](1)黏性土:主要应在料场(翻译成仓库 ) 加水。 (2) 非黏性: 主要在坝面加水

- [P88]错距宽度b(单位: m)按式计算: b = B(碾滚净宽） /n(设计碾压遍数)[易考选择]

- [P96]拆模的程序和方法:按“先装的后拆，后装的先拆”的原则进行。[易考选择]

- [P105]常态混凝土初凝后 3h 开始保湿养护; 碾压混凝土收仓后尽早开始喷雾养护。[易考选择 ]

- [P119]启闭机分类：液压式启闭机: QPPY。 (2) 卷扬式启闭机: QP。 (3) 螺杆式启闭机: QL[易考选择]

- [P120]闸门安装试验：(1)闸门安装合格后:在无水情况下作全行程启闭(启和闭两种 ) 试验(2)工作闸门:应作动水启闭试验(3)事故闸门:应作动水关闭( 没有开启 )试验

- [P124]低温季节施工: 日平均气温连续 5d 稳定在 5℃以下，或最低气温连续 5d 稳定在- 3C以下。[易考选择]

- [P126]施工照明：（1）地下工程、行灯:电源电乐应不大于 36V。 (2)潮湿和易触及带电体场所:照明电源电乐不得大于 24V。 (3)在特别潮湿的场所:电源电压不得大于 12V[易考选择]

- [P130]三宝 安全帽、安全带、安全网: 应具有厂家安全生产许可证、产品合格证和安全定合格证书。

- [P131]装药和堵塞应使用木、竹制做的炮棍。严禁使用金属棍棒装填。[易考选择]

- [P132]点燃导火索应使用香或专门点火工具，禁止使用火柴、香烟和打火机。[易考选择]

- [P133](1)前期工作(前三) 项目建议书、可行性研究报告、初步设计。[(2)立项过程(立二) 项日建议书和可行性研究报告阶段。

- [P134]初步设计阶段(1)概算>估算，在 15%以下: 提出专题分析报告。(2) 概算>估算，超过15%以上(含15% ): 必须重新编制可行性研究报告并按原程序报批

- [P135]“三项”制度包括: 项目法人责任制、招标投标制和建设监理制。[易号选择 ]

- [P135]资质等级(1)水利工程施工监理、水土保持工程施工监理:甲级、乙级、丙级。(2 )机电及金属结构设备制造甲级、乙级。(3)水利工程建设环境保护: 不分级。

- [PI22]建设工程合同包括勘察、设计、施工合同。而监理合同是一种委托合同。[易考选择]

- [P147]水工建筑物实行定期安全鉴定(1)水闸:a. 首次安全鉴定 5 年内进行: b. 以后每隔 10 年进行一次全面安全鉴定。 (2)水库大坝a.首次安全鉴定 5 年内进行; b. 以后每隔 6 -10 年进行一次全面安全鉴定[易考选择]

- [P152]竣工决算审计对真实性、合法性和效益性进行的审计监督和评价。[易考选择]

- [P155]材料储存量:q = Qdk/n[易选择/案例，公式宁以的含义以及计算]

- [P157]混凝土浇筑系统单位小时生产能力:P = KQ/(MN)

- [P158]三类负荷: 木材加工厂、钢筋加工厂的主要设备属三类负荷。[易考选择]

- [P159]工程建设全过程:工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期。[易考选择]

- [P159]工程施工总工期: 程准备期、主体工程施工期和工程完建期。[易考选择]

- [P162]专项施工方案: (1)达到一定规模的危险性较大的单项工程:编制专项施工方案。(2) 超过一定规模的危险性较大的单项工程:施工单位应组织专家对专项施工方案进行审查论证

- [P164]建筑及安装工程费有直接费、间接费、利润、材料补差和税金组成。[易考选择]

- [P175]分类分项工程量清单项目编码采用十二位。(1)一、二位:水利工程顺序码。(2)三、四位:专业工程顺序码。(3)五、六位:分类工程顺序码(4)七、八、九位:分项工程顺序码。 (5)十至十二位: 清单项目名称顺序码。

- 措施项目清单主要包括:环境保护、文明施工、安全防护措施、小型临时工程、施工企业进退场费、大型施工设备安拆费等。[易考选题]

- [P194]水利水电工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级、三级。[易考选择]

- [P198]当招标人确定的中标人与评标委员会推荐的中标候选人不一致时，应当有充足的理由，并按项目管理权限报水行政主管部门备案。[易考选择 ]

- 对保留的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，推行银行保函制度，建筑业企业可以银行保函方式缴纳。[易考选择 ]

- 建筑企业资质等级分为: 总承包、专业承包、劳务分包。[易考选择 ]

- 平行检测的检测数量:1混凝上试样不应少于承包人检测数量的 3%，重要部位每种强度等级的混凝+最少取样 1组:2上方试样不应少于承包人检测数量的 5%，重要部位至少取样 3 组:[易考选择 ]

- [P339]跟踪检测的检测数量:1混凝上试样不应少于承包人检测数量的 7%，2上方试样不应少于承包人检测数量 10%。[易考选择]

- [P341]水力发电工程:工程变更依据其性质与对工程项目的影响程度，分为重大工程变更、较大工程变更-般工程变更、常规设计变更四类。[易考选择]

- 水利工程变更分为: 重大和一般; [易考选择]

- 水资源规划按层次分为: 全国战略规划、流域战略规划(流域是最基本单元 )和区域规划。[易考选择]

- [P355]水资源规划的关系是: 流域范围内的区域规划应当服从流域规划，专业规划应当服从综合规划。[易考选择]

- [P357]防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区[易考选择 ]

- 2021 年版水利技术标准体系结构由专业门类、功能序列构成。[易考选择 ]

- 同一车上不得装运两类性质相抵触的爆破器材，且不得与其货物混装。雷管等起爆器材与炸药不允许同时在同一车箱或同一地点装卸:[易考选择 ]

- [P387]严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工。[易考选择]

- [P2] 防浪墙的高度一般为 1.0 ~ 1.2m。[易考选择/案例]

- [P2 - 3]防渗体的作用:@减少通过坝体和坝基的渗流量:2降低浸润线。增加下游坝坡的稳定性:3降低渗透坡降，防止渗透变形。[有可能考案例]

- [P3]土石坝的护坡的作用: D防止波浪淘刷2顺坝水流冲刷3冰冻4其他形式的破坏。[易考选择/案例]

- [P12]海漫构造要求:1）表面粗，能够沿程消除余能:2)透水性好，以利渗流顺利排出:3具有一定的柔性.能够适应河床变形。[易考案例]

- [P11 - 12](1)上游连接段:由铺盖、护底、护坡及上游翼墙组成。(2)室:包括底板、闸墩、闸门、胸墙工作桥和交通桥等。(3) 下游连接段: 包括护坦(消力池 )、海漫、下游防冲槽以及下游翼墙与护坡等

- [P15]轴流泵抽水装置: 无需充水设备。[易考案例]

- [P15]水泵铭牌上标出的扬程，是泵的设计扬程( 又称额定扬程 ) [易考案例]

- [P15]水泵能量损失:分水力、容积和机械损失。[易考选择/案例 ]

- [P18]截水环用以防止洞身外围产生集中渗流。[易考选择/案例]

- [P20]水利水电工程根据其工程规模、效益和在经济社会中的重要性。划分为I、I、III、IV、V 五等。[必考案例]

- 综合利用的水利水电工程。当各项任务指标对应的等别不同，其整个工程等别应按其中最高的等别确定。(“就高不就低”原则 )

- [P22]临时性水工建筑物级别根据: 保护对象 + 失事后果+ 使用年限+ 临时性挡水建筑物规模:[易考选择/案例]

- [P32]防止边坡失稳的措施:设置合理坡度、边坡护面、基坑支护、降低地下水位等。[易考案例]

- 初步设计文件报批前。一般须由项日法人对初步设计中的重大问题组织论证。设计单位根据论证意见.对初步设计文件进行补充、修改、优化。初步设计由项日法人组织审查后，按国家现行规定权限向主管部门申报审批。[易考案例]

- [P40]用渗透系数 K 表示，K 值越大，表示其抗渗性能越差: 如材料的抗渗等级为 W4、W10.分别表示试件抵抗静水水压力的能力为 0.4MPa 和1MPa。[易考案例]

- [ P40]用抗冻等级F表示，如F25.F50，分别表示材料抵抗 25 次、50 次冻融循环，而强度损失未超过25%。质量损失未超过 5%。[易考案例]

- [ P44]C18025W4F150 代号:C 表示:混凝土抗压强度等级:2180 表示: 养护期180:  25 表示: 混凝抗压强度的标准值:w 表示:抗渗等级:4表示:抵抗最大静水压力为 0.4MPa 而不渗水: 表示:抗冻等级:)150表示:抵抗 150 次冻融循环，而强度损失未超过 25%。质量损失未超过 5% [易考案例]

- [P62]一次拦断河床周堰的方式:(1)明渠导流:1）新挖(岸坡平缓)、2）已有(台地、口或古河道)。(2)洞导流:1）河谷狭窄2）两岸地形陡峻、3）山岩坚实。(3) 涵管导流:适用于导流流量较小的河流或只用来扣负枯水期的导流(4)淹没基坑法导流:停工时间可以接受，河道泥沙含量不大。 (5)底孔导流:分段分期施工混凝土坝(6)坝体缺口导流:其他导流建筑物不足以下泄全部流量

- [P5]不过水围堰的安全超高下限值[易考选择/案例]

- [P61]分期围堰法导流，前期利用被束窄河床导流，后期利用已建或在建的永久建筑物导流。[易考案例]

- [P68]管涌抢护原则:止砂排水，制止涌水带砂，但留有渗水出路(1)反滤围井:单个管涌: (2)反滤层压盖: 大面积管涌

- [ P70]施工顺序:1）导流隧洞开挖:2）减流:3）围堰填筑:4）基坑排水:5）围堰拆除:6）下闸蓄水:7）导流隧洞封堵:[易考案例]

- [ P72]截流材料数量的确定(合龙材料 ) 截流备料总量应根据截流物料堆存条件、运输条件、可能流失量及战堤沉陷等因素综合分析，并留适当备用量，备用系数可取 1.2 ~ 1.3。[易考选择/案例]

- [P70]截流顺序: 进占形成龙口一龙口范围加固(又称裹头 )一合龙一闭气 (用黏性)[易考案例]

- [P78]爆破方法基本工序: 钻孔 - 装药 -起爆 -挖装- 运卸。[易考案例]

- [P83]固结灌浆灌浆工艺:钻孔、压水试验、灌浆(分序施工)、封孔和质量检查等。[易考案例]

- [ P85]土料填筑压实参数包括: 碾乐机具的重量、含水量、碾乐遍数、铺土厚度，振动碾乐还应包括:振动频率及行走速率。(注意振动碾压总共是6项)[易考选择/案例]

- [ P86]根据施工方法的不同，土石坝分为干填碾压( 碾压式 )、水中填土、水力冲填等类型。其中，碾压式土石坝最为普遍。[易考选择/案例]

- [P88]在夯实土砂结合部时，宜先夯土边一侧，等合格后再夯反滤料，不得交替夯实，影响质量。[易考选择/案例]

- [P88]坝身与混凝土结构物(如涵管、刺墙等)连接靠近混凝结构物部位可采用小型机械分或人工分实填土碾乐时。混凝土结构物两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力，影响其安全。[易考案例]

- [ P89 ]土石坝料场含水量偏高: 1）改善料场的排水条件和采取防雨措施，2）进行翻晒处理，或3）采取轮换掌子面的办法。[易考选择/案例]

- [P89]土石坝料场含水量偏低: 加水方法: 分块筑畦埂、灌水浸溃、轮换取土、喷灌机洒水。[易考选择/案例]

- [P89]含水量不均匀应考虑堆筑“土牛”(大土堆 )，使含水量均匀后再外运。[易考选择/案例]

- [P89]反滤层检查包括:铺填的厚度、是否混有杂物、填料的质量及颗粒级配等应全面检查。[易考选择/案例]

- [ P90]堆石坝坝体分区以及作用: 垫层区、过渡区、主堆石区、下游堆石区。(1)垫层区:主要作用是为面板提供平整、密实的基础。(2) 过渡区:主要作用是保护垫层区在高水头作用下不产生破坏。(3) 主堆石区:承受水荷载的主要支撑体。(4)下游堆石区:是保护主石体及下游边城的稳定[易考案例识图题]

- [P95]当承重模板跨度大于 4m 时，设计起拱值通常取跨度的 0.3%左右。

- [P98]钢筋检验:(1)从每批钢筋中任选两根钢筋，每根取两个试件分别进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率 )和冷弯试验。1）当一项试验结果不符合要求时，则从同一批钢筋中另取双倍数量的试件重做试验2）如仍有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格。钢筋取样时，钢筋端部应先截去 500mm 取试件。每 60t 作为一个检验批，不足 60t时仍按一批计

- [P99]同牌号钢筋代换时，其直径变化范围不宜超过 4mm。[案例改错 ]

- [P99]钢筋调直后如发现钢筋有劈裂现象，应作为废品处理。[考案例改错]

- [ P108]碾压混凝土坝的施工技术：(1)芯样获得率:均质性。(2)水试验: 抗渗性。(3)芯样物理力学性能试验:均质性和力学性能(4)芯样外观描述:均质性和密实性

- [P111]浇筑止水缝部位混凝土的注意事项包括:(1)水平止水片应在浇筑层的中间，在止水片高程处，不得设置施工缝。 (2)浇筑混凝土时，不得冲撞止水片，当混凝土将要淹没止水片时，应再次清除其表面污垢。(3)振捣器不得触及止水片(4)嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间[易考案例]

- 混凝土面板堆石坝顺序 ：1坝基开挖 2堆石坝筑3垂直缝砂浆条铺设 4上水设置5面板混凝上浇筑[易考案例]

- [P111]止水施工顺序:1铺设砂浆2铺设止水3架立侧模混凝土浇筑[易考案例]

- [P111]纵缝形式包括:竖缝、斜缝、错缝:

- [P115]裂缝处理一般要求:对受气温影响的裂缝，宜在低温季节裂缝开度较大的情况下修补。[易考选择/案例 ]

- [P127]高空作业要求：(1)高度2~5m -级。(2)高度5 ~ 15m 二级。(3)高度15 ~ 30m 三级。(4)高度30m以上 特级。

- [ P127]特殊高处作业:强风、异温、雪天、雨天、夜间、带电、悬空、抢救。[ 在回答案例题中，遇到特殊作业一定要写清楚是特殊作业中的哪一种 ]

- [ P132]通电后若发生拒爆:应立即切断母线电源，将母线两端拧在一起，锁上电源开关箱进行检查:进行检查的时间:对于即发电雷管，至少在 10min 以后:对于延发电雷管，至少在 15min 以后。[易考选择/案例 ]

- [P143]水利工.程具备开工条件后,主体工程方可开工建设。项目法人或建设单位应当自工程15 个工作日之内将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管单位备案。[易考选择/案例]

- 间接费由规费和企业管理费组成。[易考选择/案例 ]

- [P180]不平衡报价的条件:(1)能够早日结账收款的项目( 如临时工程费、基础工程、土方开挖等 ) 可适当提高: (2) 预今后工程量会增加的项目，单价适当提高: (3) 招标图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价;而工程内容解说不清楚的，则可适当降低一些单价。待澄清后可再要求提价。

- [P180]不平衡报价的优点:一个工程项目总报价基本确定后，可以调整内部各个项目的报价，以期既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。[易考案例]

- [P180]不平衡报价的缺点:采用不平衡报价一定要建立在对工程量表中工程量仔细核对分析的基础上，特别是对报低单价的项目，如工程量执行时增多将造成承包商的重大损失:不平衡报价过多和过于明显。可能会导致报价不合理等后果。[易考案例]

- [ P194 ]施工专业承包企业资质划分:水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电设备安装工程、河湖整治工程 3 个专业。[易考选择/案例]

- [ P198 ]“近 3 年财务状况表”，并附经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。[易考选择/案例]

- [P199]“近 5 年完成的类似项目情况表”，并附中标通知书(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书 )、合同工程完工证书的复印件。[易考选择/案例]

- [P197]投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复:作出答复前，应当暂停招标投标活动。未在规定时间提出异议的，不得再针对评标提出投诉。[易考选择/案例]

- 合同争议的处理方法有: 1友好协商解决:2提请争议评审组评审:3仲裁4诉讼。[易考选择/案例]

- [P210]履约担保(承包人向发包人提交)(1)履约担保金额:不超过签约合同价的 10%。 (2)履约担保时间:履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。(3) 履约担保的退还。发人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内将履丝担保退还给承包人。

- [P210 ]项目经理驻现场的要求:（1）承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。 (2)承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。(项目经理可授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员姓名和授权范围通知监理人)[易考案例]

- 不利物质条件:承包人有权要求延长工期及增加费用。[易考选择/案例]

- 监理人重新检查:承包人覆盖工程隐部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)期延误，并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。[易考选择/案例]

- [P214]水利水电工程质量保修期通常为一年，河湖疏浚工程无工程质量保修期。[易考选择/案例]

- [P219]完工付款申请单应包括下列内容: 完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。[易考案例]

- [P222]变更估价原则(1) 有适用:采用。(2) 无适用有类似:参照。 (3) 无适用无类似:按照成本加利润原则，由监理人商定或确定变更工作单价。

- 四个责任制:从业单位质量主体责任制;从业单位领导人责任制;从业人员责任制;质量终身责任制。[易考案例]

- 四个不放过:事故原因不查清楚不放过、主要事故责任者和职工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过、责任人员未受到处理不放过。[易考案例]

- [ P237]质量缺陷备案内容:质量缺陷产生的部位、原因，对质量缺陷是否处理和如何处理以及对建筑物使用的影响等。内容必须真实、全面、完整，参建单位(人员 )必须在质量缺陷备案表上签字，有不同意见应明确记载。[易考案例]

- [P251]对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。[易考案例改错]

- 进入施工现场的钢筋，应具有出厂质量证明书或试验报告单，每捆(盘)钢筋均应挂上标牌，标牌上应注有厂标、钢号、产品批号、规格、尺寸等项目[易考案例补充]

- [ P253]单元(工序)工程:质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重做，并经重新检验且合格后方可进行后续工程施工。[易考案]

- [ P252]混凝土(砂浆)试件:抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测机构对相应工程部位进行检验。如仍不合格，由项目法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见。[易考案例]

- 工程建设监理单位安全责任:[易考案例]

- 发现施工过程中存在安全事故隐患时，应当要求施工单位改正。 (2)施工单位拒不整改或不停止施工时等情况下的救急责任，监理单位应当履行及时报告的义务。

- [P273]安全生产管理三类人员:企业主要负责人 (A)、项目负责人(B) 和专职(不是兼职) 安全生产管理人员(C)。[易考案例]

- [P285]对于判定出的重大事故隐患，要做到整改责任、资金、措施时限和应急预案“五落实。[易考案例]

- [ P327]保修书的主要内容有: 1）合同工程完工验收情况:2质量保修的范围和内容:3质量保修期:质量保修责任5质量保修费用:6其他。[易考案例]

- [P364]建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。[易考选择/案例]

| 类别 | 项目 | 代理周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑业资质 | 安全生产许可证 | 2-3 个月 | 新办、延期 |
| 陕西住建厅 | 三类人员(建安 ABC） | 每月一批 | 新考（机考）、延期 |
| 陕西交通厅 | 三类人员(交安 ABC） | 按考试通知 | 按公司为单位报名 |
| 陕西水利厅 | 三类人员(水安 ABC） | 按考试通知 | 刷课时、考试 |
| 工程类职称评审 | 初级/中级/高级 | 每年一次 | 5 年继续教育、论文等 |
| 国家应急管理局 | 高、低压电工、焊工等 | 每周安排 | 新考、复审 |
| 国家质监局特种设备操作证 | 压力容器、电梯司机、起重机司机、指挥等 | 每周安排 | 新考、复审 |
| 建设厅特种工 | 建筑电工、建筑架子工（普通脚手架）、建筑起重司索工等 | 每月一批 | 新考、复审 |
| 陕西建协职业鉴定机械操作岗位证 | 压路机操作、装载机操作、推土机操作等一证一本 | 15 天 | 新报、复审 |
| 道路运输资格证 | 道路货物运输驾驶员 | 一个月 | 交通运输部 |
| 建设厅八大员 | 施工员、质量员、材料员、机械员、资料员、标准员等 | 一个月 | 新考、继续教育 |
| 水利部五大员 | 施工、资料、安全、质检员 | 一个月 | 中国水利工程协会 |
| 中国建设教育协会 | 十一大员 | 1 个月 | 新报、复审 |
| 执业资格考前培训 | 一级建造师 | 每年一次全国统考 | 高端网课及面授课程 |
|  | 二级建造师 |  |  |
|  | 安全工程师 |  |  |
|  | 监理工程师 |  |  |
|  | 造价工程师 |  |  |
| 继续教育 | 一、二级建造师 | 一周 | 刷课时、考试 |
| 陕西建协八大员 | 十一大员 | 一个月 | 陕西建协职业技能鉴定中心 |
| 全国造价员 | 土建、安装 | 一个月 | 考二级造价师可免科 |
| 成人学历教育 （成人中专、高起专、专升本） | 国家开放大学 | 学制 2.5 年 | 春秋两季；春季 2月底截止，秋季8 月份截止。（入学简单） |
|  | 西北大学、西安建筑科技大学、西安理工大学、西安外事学院等 |  |  |
|  |  |  | 8月份截止，9月网报，10月份国家组织全国统考。（毕业简单） |
|  | 中央电中（成人中专） | 一年制 | 快速考二建神器 |
| 全国城建中心 | 物业经理、房产经纪人 | 一个月 | 官网查询，全国统用 |
| 省监理工程师 | 继续教育 |  | 省监理协会颁发 |
| 普通话等级证 | 可指定二甲或二乙 | 3 个月 | 年龄 1995 年后，畅言网查 |